کتابچه مواد شیمیایی

بیمارستان نیاپور بندر خمیر

تدوین کننده:عاطفه جداوی

کارشناس بهداشت محیط

| فهرست | 3 |
| --- | --- |
| تعریف MSDS | 3 |
| مسئولیت های کارفرمایان | 6 |
| آشنایی با لوزی خطر | 7 |
| لیست مواد شیمیایی مصرفی در بیمارستان | 10 |
| مواد شیمیایی موجود به تفکیک بخش ها | 11 |
| مواد شیمیایی موجود آزمایشگاه | 11 |
| مواد شیمیایی موجود در اتاق عمل | 1 |
| مواد شیمیایی موجود در رخشویخانه | 13 |
| مواد شیمیایی موجود در بخش های بستری | 13 |
| دستورالعمل ایمنی مواد شیمیایی | 14 |
| برگه اطلاعات شیمیایی اسید سلفوریک | 15 |
| برگه اطلاعات شیمیایی اسید کلریدریک | 18 |
| برگه اطلاعات شیمیایی هیپوکلریت سدیم | 21 |
| برگه اطلاعات شیمیایی اتانول | 23 |
| برگه اطلاعات شیمیایی دتول | 26 |
| برگه اطلاعات شیمیایی سپتی سیدین پلاس | 29 |
| برگه اطلاعات شیمیایی پرسیدین | 32 |
| برگه اطلاعات شیمیایی بتادین | 36 |
| برگه اطلاعات شیمیایی اسپورسیدین | 39 |
| برگه اطلاعات شیمیایی اسید استیک | 42 |
| برگه اطلاعات شیمیایی فرمالین | 45 |
| گازهای اتاق عمل | 48 |
| سموم | 50 |
| مقدمه | 51 |
| سموم کلره | 51 |
| سموم فسفره | 52 |
| سموم کاربامات | 53 |
| سموم پایروتروئید | 53 |
| ایمنی سموم | 54 |
| علائم مسمومیت و کمک های اولیه | 57 |
| لیست سموم مجاز | 58 |
| منابع | 61 |

تعريف MSDS و كار برد آن

MSDS  (( Material Safety Data Sheets  يا برگه هاي شناسايي ايمني مواد شيميايي اطلاعات اساسي بهداشتي و ايمني مواد شيميايي را براي مصرف و كار برد آنها در محيط كار توسط كارگران و كارفرمايان صنايع ، كشاورزي ، ساختمان سازي ،مراکز بهداشتی-درمانی و ديگر محلهاي كاري فراهم و مشخص مي نمايند .

MSDS   متشكل از متن ها و عبارت هاي استاندارد مي باشد كه اطلاعات بهداشتي و ايمني مواد شيميايي را بطور خلاصه بيان  نموده و اين اطلاعات توسط كارشناسان مجرب سازمان هاي بين المللي از شركتهاي سازنده و مراكز كنترل سموم مورد جمع آوري ، اصلاح و مورد بررسي قرار گرفته است . MSDS  (( Material Safety Data Sheetsيا برگه هاي شناسايي ايمني مواد شييميايي، برگه هاي اطلاعات فني مي باشند كه اطلاعات مربوط به مخاطرات ويژه ، كاركردن ايمن و دستورالعملهاي اضطراري و اطلاعات اساسي بهداشتي و ايمني مواد شيميايي را براي مصرف و كاربرد آنها در محيط كار توسط كارگران و كارفرمايان صنايع، كشاورزي، ساختمان سازي،مراکز بهداشتی-درمانی و ديگر محلهاي كاري فراهم و مشخص مي نمايند.چون MSDS  حاوي اطلاعات جزئي و تخصصي ايمني و بهداشتي ويژه هر ماده شيميايي مي باشد بايد بعنوان منبع اصلي اطلاعاتي براي برنامه هاي آموزشي و مقررات كاري ايمن مورد استفاده قرار گيرد. MSDS  هم چنين يك منبع رفرنس با ارزش اطلاعات ايمني و بهداشتي براي كارگران ، كميته هاي ايمني و بهداشت و پرسنل اورژانس مي باشد

مشخصات كارتهاي MSDS

برگه هاي شناسايي ايمني مواد شيمياييMSDS  شامل موارد زير مي باشد:

1- مشخصات كلي ماده وشركت سازنده  : دراين بخش نام تجاري وكليه اصطلاحاتي كه براي شناسائي ماده استفاده شده توسط تهيه كننده MSDS مثل نام ماده ، نامهای مترادف ، کد و یا شمارهCas No  ، وزن مولکولی ، فرموول ، مشخصات ظاهری و همچنين نام شركت ، آدرس و تلفن توليدكننده ، واردكننده  و يا توزيع كننده بمنظور دسترسي براي اخذ اطلاعات بيشتردر اين بخش مشخص مي گردد .

2-  تركيب ماده و لیبلینگ  :   براساس اطلاعات اين قسمت كليه ريسك ها و مخاطرات مربوط به ماده شيميائي شناسائي مي شود . اگرچه لازم به ذكر دقيق تمام جزئيات و تركيبات در ماده شيميائي ضروري  نمي باشد، اشاره به نام  تركيباتي كه داراي مخاطرات ايمني بهداشتي مي باشند ضروري مي باشد .

3-  خطرات و اثرات مربوطه  : خلاصه اي از مهمترين خطرات ماده براي انسان و محيط زيست ، تماس با چشم یا پوست ، خوردن ، تنفس ،حریق و انفجار همچنين مهمترين علائم وعوارض مواجهه با ماده مثل مسمومیت ها كه درانسان پيدامي شود دراين بخش مشخص مي گردد .

سميت حاد و مزمن

- در صورتي كه شخص به يكباره در معرض دوز بالاي این مواد شيميايي قرار گيرد فقط موجب بيماري وي مي شود . مثل آمونياك

- بعضي از مواد شيميايي بخاطر اثرات طولاني مدت ومزمن حائز اهميت مي باشند . مثل آزبست

- برخي از مواد شيميايي هر دو اثر حاد ومزمن را بهمراه دارند . مثل منواكسيد كربن

4-  اقدامات لازم جهت كمك هاي اوليه لازم به هنگام ضرورت  : هرنوع كمك رساني لازم در مواقع لزوم  و اضطراري به خصوص در زمان مواجهه حاد با ماده  شيميائي ، و اطلاعات پزشکی در اين بخش  مشخص مي شود  . برحسب راه تماس و راه اثر گذاري  ماده : تنفس ، پوست چشم و يا هرگونه وسيله خاصي كه براي امداد رساني لازم باشد دراين بخش تعيين مي گردد ازجمله مي توان به لزوم استفاده از تجهيزات خاص حفاظتي درخصوص ماده  SH2 اشاره نمود .

5-  اقدامات لازم درمواقع آتش گيري ماده و اطفای حریق  : راه حل هاي مناسب براي اقدام درمواقع آتش گيري ماده دراين بخش تعيين مي گردد. چه نوع وسايل خاموش كننده اي مناسب ويا نا مناسب مي باشند . براي مثال درمواقع آتش گيري تركيبات آلي مثل تولوئن ازخاموش كننده فوم ، دي اكسيدكربن وياماده شيميائي خشك استفاده مي شود واستفاده از آب ممنوع مي باشد . همچنين برحسب بخارات وگازهايي كه به هنگام آتش سوزي متصاعد مي شود ، وسايل مناسب حفاظت فردي براي فردآتش نشان ضروري است  .

6-   اقدام لازم به هنگام نشر ويانشتي ماده واقدامات زیست محیطی : اشاره به اقدامات لازم به هنگام نشتي وانتشارماده مي نمايد . براي مثال اقدامات احتياطي لازم براي دوركردن منابع احتراق ، راه كنترل نمودن گرد وغبار و يا گاز متصاعده وجلوگيري از تماس پوستي يا چشم ، ملاحظات زيست محيطي ازجمله جلوگيري ازورود ماده به چاه جذبي ، هشدار سريع به همسايگان ، راههاي تميزكردن محوطه نيزدراين قسمت آورده ميشود .

7-  نحوه نگهداري وانبارش وحمل وانتقال  : مكانيسم نگهداري ، شرايط دما ، رطوبت ونيزراههاي مناسب نقل وانتقال دراين بخش ذكر مي گردد . براي مثال دربعضي ازموارد استفاده ازسيستم ارت براي مخازن نگهداري مايعات قابل اشتعال  و یا استفاده ازلامپهاي ضد انفجار درمحل نگهداري بشكه هاي تينر ضروري است

8-  راه هاي كنترلي وحفاظتي هنگام مواجهه با ماده  : كليه اقدامات لازم جهت به حداقل رساندن ميزان مواجهه كارگر با ماده شيميائي دراين بخش مشخص مي شود .راههاي مهندسي و مدیریتی هميشه ارجح بر راههاي حفاظتي فردي مي باشند .

نوع وسايل حفاظتي فردي لازم و مشخصات وسيله لازم دراين بخش تعيين مي گردد .

9-   خواص فيزيكي وشميايي ماده  : مشخصات كامل فيزيكي (جامد، مايع ، گاز) و رنگ ، بو، PH نقطه جوش ، نقطه اشتعال ، نقطه ذوب ، ویسکوزسته ، فشار بخار ، دمای خود آتش گیری ، وزن مخصوص و دانسیته و مواردي ازاين قبيل دراين بخش ذكر مي گردد .

10-  اطلاعات سم شناسي  : كليه اثرات سمي وعوارضي راكه درانسان ايجاد مي كند، راههاي خروج ماده ازبدن بعدازتماس ، چگونگي تشخيص مواجهه باماده و حتی مراقبت های پزشکی قبل استخدام و دوره ای و اختصاصی دراين بخش تعيين مي گردد

11-  اطلاعات اكولوژيكي وزيست محيطي وپایداری و بر هم کنش : زمان مانده ماده وچرخه عمل ماده درطبيعت ، آلودگي آب ، خاك و يا هوا و ميزان اهميت تأثيرگذاري ماده ومواد ناسازگار و محیط نامناسب و خطرات تجزیه درمحيط زيست دراين بخش تعيين مي گردد .

12-  نكات مهم جهت دفع ضایعات : راههاي دفع ماده پس ازاستفاده ، چگونگي دور ريختن پسماند را مشخص مي نمايد . راههاي مختلفي براي دفع ازجمله : سوزاندن معمولي ، سوزاندن در شرايط خاص و تحت كنترل ، دفع درlandfillوغيره مد نظر ميباشد .

13-  اطلاعات لازم جهت انتقال درمسيرهاي طولاني  : حمل ونقل در مسيرهاي جاده اي ، هوایی ، دریایی و احتياطات دراين بخش تعيين مي گردد

14-     حدود تماس شغلی و زیست محیطی  : بیان مقادیر مجاز و یا آستانه ی بروز عوارض وذکر LD50 ، LC50 ، TLVtwa ، TLVstel و میزان سرطانزایی و...

15-   نماد ها و نشانه ها : نمادهای و نشانه های خطر وایمنی و سمبل های اثرات شیمیایی که به صورت شکل هستند

16-  سايراطلاعات : محل نگهداري برگه هاي  MSDS مي بايد به گونه اي باشد که به راحتي وسهولت دردسترس باشد MSDS . بايد حتما” توسط سازنده ويا تهيه كننده  به روز آوري شود واطلاعات جديد وتكميلي به صورت بارز دربه روزآوري تعيين ومشخص گردد .

كارت MSDS   و اطلاعات موجود در آن به همان ماده شيميايي مربوط مي شود و اصولاً با مخاطرات ناشي از آن ماده  ارتباط دارد مخاطرات ناشي از مواد شيميايي بسته به چگونگي استفاده از آنها متفاوت مي باشد. و بايد در نظر داشت كه كارت يا برگه MSDS   عملاً نمي تواند تمام مشكلات ناشي از كار با ماده را مشخص نمايد و نمي تواند تمام جزئيات مربوط به استفاده از يك ماده ويژه را ارائه نمايد اما كارتها يا برگه هاي MSDS  ابزار اصلي كسب  اطلاعات مربوط به خواص مواد شيميايي  محسوب مي شود. اين كارتها همچنين در آموزش كار گران ( كه از وظايف كارفرماست) بسيار مفيد است .

اين اطلاعات براي كارفرما كه مسئول طرح و اجراي برنامه هاي حفاظتي بوده بعنوان اتمام حجتي براي كارکنان و دست اندركاران تماس با مواد مذكور است.

MSDS ها بايد به راحتي قابل دسترس براي كارکنان در محيط كار و در طول شيفت كاري آنها باشد. اين مسئله به روشهاي مختلفي قابل انجام است . و هر مديريتي بايد تصميم بگيرد كه چه روشي براي محيط كار خود مناسب است.بعضي از كارفرمايان MSDS را در يك زونكن يا فايل در دفتر مركزي خود قرار مي دهند . برخي از كارفرمايان خصوصاً در محلهاي كاري با تعداد زيادي مواد شيميايي ، اطلاعات MSDS را كامپيوتري نموده و دسترسي به آنها را از طريق شبكه فراهم مي نمايند.

كارکنان بايد اطلاعاتي را كه  براحتي از طريق كارت هاي MSDS بدست آورده اند بكار گيرند و لذا كارکنان بايد  از طريق سيستمي كه اطلاعات را بتواند به آنها ارائه نمايد به سهولت به MSDS دسترسي پيدا كنند.

- به محض اينكه اطلاعات جديدي در دسترس قرار مي گيرد يا هر سه سال يكبار  MSDS   بايد به روز شود

مسئوليت هاي كارفرمايان :

كارفرماياني كه از مواد شيميايي استفاده مي كنند مسئول انجام موارد ذيل مي باشند :

1-  مطمئن شوند كه MSDS  جاري براي تمام مواد شيميايي در محل كار قبل از شروع كار كارکنان با اين مواد دريافت و حفظ مي شوند .

اگر MSDS  جاري در دسترس نباشد ، كارفرما بايد بطور موقت آن محصول را انبار نمايد تا MSDS  آن ماده را از تحويل دهنده يا سازنده ماده دريافت نمايد .

2-  به كارکنان آموزش دهد تا اطلاعات مربوط به MSDS  را درك كرده و قادر به استفاده از اطلاعات آن جهت كار كردن ايمن با مواد شيميايي باشند .

3-  MSDS  در محل كار در فايل ، زونكن يا بانك اطلاعاتي كامپيوتري به سهولت در دسترس بوده و در تمام اوقات براي تمام كارگران قابل دسترس باشد .

4-  بايد مطمئن شوند كه MSDS  بيش از سه سال از تهيه آن نگذشته باشد . مواد شيميايي بطور مداوم بررسي شده و اطلاعات جديد مي تواند روي اطلاعات ايمني و بهداشتي  MSDS تاثير گذارد .

5-   MSDS  دقيق و كامل براي تمام مواد شيميايي وارداتي مورد مصرف در محل كار را بدست آورده و تهيه كنند

6-  MSDS  تمام مواد شيميايي تركيبي يا ساخته شده براي استفاده در محل كار را تهيه نمايند .

آشنایی با لوزی شناسایی خطر

علامت لوزي:روشي براي طبقه بندي خطرات يك ماده شميايي( توسط NFPA)

علامت لوزي كه توسط NFPA طراحي شده است روشي بين المللي براي شناساييخطرات مربوط به يك ماده شيميايي خاص است. تا پرسنل بخش با استفاده از اطلاعات آندچار صدمه و آسيب نشوند.
اين علامت خيلي مواقع در آزمايشگاهها، مكان هاي نگهداريمواد شيميايي يا روي ظروف مواد شيميايي پيدا مي شود. در جدول زير خطرات گوناگون درلوزي مربوطه بوسيله كدهايي به شكل عدد نشان داده شده كه به ترتيب شدت خطر تقسيم بندي شده اند.

لوزی خطر دارای چهار خانه است :

خانه بالایی مربوط به قابلیت اشتعال جسم می باشد.(رنگ قرمز)

خانه سمت راست قابلیت فعل و انفعال شیمیایی را نشان می دهد.(رنگ زرد)

خانه سمت چپ خطرات بهداشتی را نشان می دهد.(رنگ آبی)

خانه پایینی نشان دهنده ی خطرات خاص می باشد.(رنگ سفید)

قابلیت اشتعال

قابلیت اشتعال

درجه ۴ : گازهای شدیداْ قابل اشتعال و مایعات بسیار فرار و موادی که در حالت گرد و غبار در هوا تشکیل مخلوط انفجاری می دهند.(سولفید هیدروژن - استالدئید - اسید پیکریک)

درجه ۳ : مایعاتی که تقریباْ در حالت نرمال مشتعل می شوند.(هیدروکسیل آمین - فسفر سفید - استایرن)

درجه ۲ : مایعاتی که جهت مشتعل شدن باید مقداری حرارت ببینند.(اسید استیک - نفتالن - فرم آلدئید)

درجه ۱ : موادی که قبل از اشتعال باید حرارت ببینند.(گلیسیرین - سولفور - روی)

درجه صفر : موادی که مشتعل نمی شوند.(اسید نیتریک - پراکسید سدیم - اسید سولفوریک)

خطرات بهداشتی

درجه ۴ : موادی که مقدار کمی از بخارات آنها می تواند سبب مرگ شود. (هیدروژن سیانید)

درجه ۳ : موادی که خطر فوق العاده ای برای سلامتی دارند. (سولفید هیدروژن - هیدروکسید سدیم)

درجه ۲ : موادی که برای سلامتی خطرناک هستند.(اکسید اتیلن - نفتالین)

درجه ۱ : موادی که خطرات کمی برای سلامتی دارند.(کلسیم)

درجه صفر : موادی که تحت شرایط حریق نیز خطری برای سلامتی ندارند.(برنز - فسفر قرمز)

قابلیت فعل و انفعال شیمیایی

قابلیت فعل و انفعال شیمیایی

درجه ۴ : موادی که در حرارت و فشار معمولی قادر به تجزیه یا واکنش انفجاری است.(اسید پیکریک - تری نیترو تولوئن)

درجه ۳ : موادی که قادر به تجزیه یا واکنش انفجاری بوده ولی جهت این کار به چاشنی یا حرارت کافی نیاز دارند.(فلوئور)

درجه ۲ : موادی که در حالت عادی ناپایدار بوده و تغییرات شیمیایی یافته ولی منفجر نمی شوند.

درجه ۱ : موادی که در حالت عادی پایدار بوده ولی در حرارت و فشار بالا ممکن است ناپایدار شوند و با آب واکنش نموده و انرژی آزاد نمایند.(روی)

درجه صفر : موادی که در حالت عادی حتی در شعله پایدار هستند و با آب واکنش نمی دهند.(ذغال چوب)

خطرات خاص

خطرات خاص

خطرات خاص شامل خطر واکنش با آب یا پلیمریزه شدن و یا خطر مواد رادیو اکتیو را نشان می دهد.

لیست مواد شيميايي مصرفي در بیمارستان نیاپور

| نام شیمیایی ماده | ردیف | نام شيميايي ماده | ردیف |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بتادین | 12 | اسید استیک(CH3COO) | 1 |  |
| اسپورسیدین | 13 | اسید کلریدریک(HCL)جوهر نمک | 2 |  |
| فرمالین | 14 | آب اکسیژنه(H2O2) | 3 |  |
| دتول | 15 | متانول(الکل متیلیک) | 4 |  |
| کلر جامد | 16 | اتانول (الکل اتیلیک) | 5 |  |
| پرسیدین | 17 | وايتكس | 6 |  |
| پودر رختشویی | 18 | اسید سولفوریک |  | 7 |
| ساولن | 19 | پودر کلر |  | 8 |
| هایسپت | 20 | سپتی سیدین پلاس |  | 9 |
| سپتی سرفیس | 21 | سایا سپت اچ ای |  | 10 |
| هایساید | 22 | سایاسپت اچ پی |  | 11 |

مواد شيميايي مصرفي به تفکیک بخش ها

بخش : آزمايشگاه

| رديف | نام شيميايي ماده | موارد مصرف | نحوه استفاده | مقدار موجود | راههای تماس | وسايل حفاظت فردي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اسید استیک(CH3COO) | شمارش سلولی مایعات بدن | نیاز به رقیق سازی | 2.5 لیتر | پوستی،تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 2 | اسید کلریدریک(HCL) | شستشوی دستگاه اتو آنالیز در میکروب شناسی | نیاز به رقیق سازی | 2.5 لیتر | پوستی،تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 3 | آب اکسیژنه(H2O2) | در بخش میکروب و قارچ شناسی | نیاز به رقیق سازی | 2.5 لیتر و1 لیتر | پوستی،تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 4 | متانول(الکل متیلیک) | رنگ آمیزی وتشخیص پروتئن | آماده به مصرف | 2.5 لیتر | پوستی،تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 5 | اتانول (الکل اتیلیک) | رنگ آمیزی /فیکس کردن | هر دو حالت | 2.5 لیتر و1 لیتر | پوستی،تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 6 | وايتكس | تمیز کننده و شستشویی دستگاه سل کانتر وآنالیزر | هر دو حالت | 2.5 لیتر | پوستی،تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 7 | پودر رختشویی | تمیز وشستشو محیط | آماده به مصرف | 1کیلویی | پوستی | ماسک،عینک، دستكش |
| 8 | اسید سولفوریک |  |  |  | پوستی،تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 9 | جوهر نمک | جرمگیری روشویی ها و سرویس بهداشتی | آماده به مصرف | 600 سی سی | پوستی،تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 10 | سپتی سیدین پلاس | ضد عفونی کنند پوست | آماده به مصرف | 5/0 لیتری | تنفسی | .... |
| 11 | سایا سپت اچ ای | ضدعفونی کننده سطوح | نیاز به رقیق سازی | 2 لیتری | پوستی - تنفسی | ماسک ، عینک، دستکش |
| 12 | اسپورسیدین | ضد عفونی کننده تجهیزات | نیاز به رقیق سازی | 5 لیتری | پوستی تنفسی | ماسک،عینک،دستکش |
| 13 | سپتی سرفیس | گندزدایی تجهیزات | آماده به مصرف |  | تنفسی | ماسک |
| 14 | هایسپت | ضدعفونی کننده پوست | آماده به مصرف | 5/0 لیتری | تنفسی |  |

بخش : اتاق عمل

| رديف | نام شيميايي ماده | موارد مصرف | نحوه استفاده | مقدار موجود | راههای تماس | وسايل حفاظت فردي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | فرمالین | استریل کردن | قرص و مایع | 7 لیتر | پوستی، تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 2 | جوهر نمک | جرمگیری روشویی ها و سرویس بهداشتی | آماده به مصرف | 600 سی سی | پوستی، تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 3 | دتول | ضد عفونی کننده سطوح | نیاز به رقیق سازی | 250 سی سی | پوستی، تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 4 | وايتكس | ضد عفونی کننده سطوح | هر دو حالت | 20 لیتر | پوستی، تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 5 | بتادین سلوشن |  | آماده به مصرف | 1 لیتری | پوستی | ماسک،عینک، دستكش |
| 6 | بتادین اسکراب |  | آماده به مصرف | 1 لیتری | پوستی، تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 7 | آب اکسیژنه | حین عمل جراحی | نیاز به رقیق سازی | 2 لیتر | پوستی، تنفسی | ماسک،عینک، دسكش |
| 8 | سپتی سیدین پلاس | ضدعفونی دست | آماده به مصرف | 5 لیتری | - | - |
| 9 | سایا سپت اچ ای | ضد عفونی کننده سطوح | نیاز به رقیق سازی | 2لیتر | پوستی، تنفسی | ماسک،عینک، دستکش |
| 10 | پرسیدین | ضد عفونی کننده سطوح | نیاز به رقیق سازی | 4 لیتر | پوستی، تنفسی | ماسک،عینک، دستکش |
| 11 | اسپورسیدین | ضد عفونی کننده تجهیزات | نیاز به رقیق سازی | 5 لیتری | پوستی،ت نفسی | ماسک،عینک، دستکش |
| 12 | مونوکسید نیتروژن(گاز خنده)و عامل هاي هالوژنه | گازهای بیهوشی | - | - | تنفسی | ماسک |
| 13 | سپتی سرفیس | گندزدایی تجهیزات | آماده به مصرف |  | تنفسی | ماسک |

بخش : لاندری

| رديف | نام شيميايي ماده | موارد مصرف | نحوه استفاده | مقدار موجود | راههای تماس | وسايل حفاظت فردي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | وايتكس | ضد عفونی کننده سطوح | هر دو حالت | 20 لیتر | پوستی،تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 2 | پودر رختشویی | تمام البسه | آماده به مصرف | ..... | پوستی،تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 3 | جوهر نمک | جرمگیری روشویی ها و سرویس بهداشتی | آماده به مصرف | 600 سی سی | پوستی،تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |

بخش : خدمات

| رديف | نام شيميايي ماده | موارد مصرف | نحوه استفاده | مقدار موجود وزن یا حجم) | راههای تماس | وسايل حفاظت فردي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دتول | نظافت سرویس های بهداشتی | نیاز به رقیق سازی | ...... | پوستی،تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 2 | وايتكس | ضد عفونی کننده سطوح | هر دو حالت | 20 لیتر | پوستی،تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 3 | پودر رختشویی | تمام البسه | آماده به مصرف | ..... | پوستی،تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 4 | جوهر نمک | جرمگیری روشویی ها و سرویس بهداشتی | آماده به مصرف | 600 سی سی | پوستی،تنفسی | ماسک،عینک، دستكش |
| 5 | سپتی سیدین پلاس | ضدعفونی دست | آماده به مصرف | 5 لیتری | - | - |
| 6 | سایا سپت اچ ای | ضد عفونی کننده سطوح | نیاز به رقیق سازی | 2لیتر | پوستی،تنفسی | پوستی،تنفسی |
| 7 | پرسیدین | پرسیدین | ضد عفونی کننده سطوح | نیاز به رقیق سازی | 4 لیتر | پوستی، تنفسی |
| 8 | سپتی سرفیس | گندزدایی تجهیزات | آماده به مصرف |  | تنفسی | ماسک |

دستورالعمل ایمنی موادشیمیایی :

1-قبل ازاستفاده هرنوع ماده شیمیایی حتما برگه اطلاعات ایمنی موادشیمیایی (MSDS) رامطالعه نمایید .

2-تمام موادشیمیایی باید دارای برچسب معرفی کننده ماده شیمیایی باشند( ( Labling

3-همیشه دستورات وتوصیه های کارخانه سازنده ماده شیمیایی رارعایت نمایید.

4-موادشیمیایی آتش گیررادورازگرما،نورمستقیم آفتاب وشعله نگهدارید .

5-درمناطقی که خطرانفجارواشتعال دارد سیگارنکشید .

6-موادشیمیایی حتمابایددرمحلی نگهداری شوندکه دارای سیستم تهویه باشد .

7-هنگام استفاده ازهرگونه ماده شیمیایی حتما ازوسایل حفاظت فردی استفاده نمایید .

8-ازنگهداری موادشیمیایی درکناردستگاه های برقی وجرقه زا خودداری کنید .

9-ظروف نگهداری موادشیمیایی بایدازموادمقاوم دربرابرخوردگی وآتش گیری باشند.

10-درمحل نگهداری موادشیمیایی حتماوسایل اطفاحریق نصب کنید.

11-شماره تلفن های اضطراری درمحل نگهداری موادشیمیایی وانبارها نصب شود.

12-پرسنل بایدآموزش های لازم درمواقع بروزحوادث رافراگیرند

13-حتمادوش اضطراری درمحل انبارهای موادشیمیایی نصب شود.

14-چشم شوی اضطراری بایددرفواصل مشخص ومعین مطابق دستورسازنده مهیاشود.

15-محل نگهداری کپسول های آتش نشانی وفایرباکس مشخص ودردسترس باشد .

16-راه های ورودی وخروجی مجزا باشند .

17-تابلوهای راهنما(خروج اضطراری)حتمادرمحل نصب شود .

18-پرسنل آموزش های لازم درزمان بروزحوادث راگذرانده باشند.

نوع ماده شیمیایی : اسید سولفوریک

1-اطلاعات عمومی

| نام شیمیایی | اسید سولفوریک |
| --- | --- |
| نامهاي مترادف | جوهر گوگرد، سولفات دي هیدروژن، سولفات هیدروژن، اسید باطري |
| شماره CAS | 7664-93 -9 |
| شماره EINECS | 231-639 -5 EINECS |
| خانواده شیمیایی | اسید غیرآلی، اسید معدنی، سولفات هیدروژن |
| وزن مولکولی | 08/ 98 |
| فرمول شیمیایی | H2SO 4 |

2-اطلاعات فیزیکی - شیمیایی

| حالت فیزیکی | مایع |
| --- | --- |
| شکل فیزیکی | مایع روغنی |
| رنگ | بیرنگ |
| بو | بی بو ، سوزاننده |
| PH | 0 / 3 محلول 1 نرمال |
| حلالیت آب | بطور کامل قابل اختلاط |
| حلالیت در حلالهاي آلی | اطلاعاتی در دسترس نمی باشد |
| وزن مخصوص/ دانسینه | 1/84 |
| LEL | مشخصنشده است. |
| دماي خود آتشگیر | اطلاعاتی در دسترس نمی باشد |
| نقطه اشتعال | اطلاعاتی در دسترس نمی باشد |
| نقطه ذوب | 11 درجه سانتی گراد در غلظت 100 درصد |
| نقطه جوش | 315-338 سانتیگراد |
| فشار بخار | کمتر از 04/0 کیلو پاسکال در دمای 25 درجه سانتی گراد |
| سایر اطلاعات | شدیداً با آب واکنش می دهد. |

3- مخاطرات

| تماس با چشم | تماس مستقیم چشم با اسید، اغلب سبب صدمات شدید و کوري می شود |
| --- | --- |
| تماس با پوست | تماس اسید با پوست سبب تحریک شدید پوست، سوختگی شدید و درماتیت میشود. |
| بلعیدن و خوردن | خوردن اسید سبب سوختگیهاي شدید در دهان، مري و درد شکمی به همراه استفراغ و اسهال خونی می شود. در اثر ورم گلو، خفتگی رخ می دهد. سوراخ شدن معده و مري ممکن استرخ دهد.. |
| تنفس | در تماس با غلظت 5 میلی گرم در مکعب علائم زیر ظاهر میشود: تحریکبینی و گلو، سردرد، کاهش میزان تنفس یا تخریب ظرفیت تهویه اي، علائم بعدي شامل: ادم ریه، خشکی ریه، سیانوز، فشار پائین، برونشیت یا آمفیزم |
| حریق | قابل احتراق نیست ولی به هر حال در مجاورت با منابع گرم و تماس با مواد آتش زا امکان حریق است. |

4- کمکهای اولیه

| تماس با چشم | فوراً چشمها را با مقدار زیادي آب به مدت 15 دقیقه شستشو دهید. به پزشکمراجعه کنید |
| --- | --- |
| تماس با پوست | لباسهاي آلوده را خارج کنید و موضع آلوده را با مقدار زیادي آب و صابون شستشو به مدت 15 دقیقه شستشو دهید. به پزشکمراجعه کنید. |
| بلعیدن و خوردن | هرگز معده را شستشو نداده و فرد را وادار به استفراغ نکنید. در صورت هوشیاري مصدوم میزان زیادي آب به فرد بخورانید. فوراً به پزشکمراجعه کنید. |
| تنفس | فرد را به هواي آزاد منتقل کرده، در صورت قطع تنفس، به فرد تنفسمصنوعی داده به پزشک مراجعه کنید. |

5- حفاظت فردی

| حفاظت پوست | از لباس، دستکش و کفش مناسب استفاده کنید. بوتیل رابر براي این منظور داراي مقاومت خوبی است. |
| --- | --- |
| حفاظت چشم | از عینکایمنی یا حفاظ صورت استفاده |
| حفاظت بدن | از لباس، دستکشو کفشمناسباستفاده کنید. بوتیل رابر براي این منظور داراي مقاومت خوبی است. |
| حفاظت تنفسی | اگر تهویه مناسب نباشد از ماسکهاي تنفسی مخصوص گاز و اسید که niosh تعیین کرده است |

6- جابجایی (دستی) و انبار داری

| احتیاطات جابجایی | محیط را تهویه کرده یا جلوي نشتمواد را بگیرید. از وسایل حفاظتفردي استفاده شود. محیط خطرناك را ایزوله نمائید |
| --- | --- |
| نظافت محیط آلوده | با ماسه یا سایر مواد جاذبی که قابلیت اشتعال ندارند آلودگی را از سطح پاكکرده و در داخل ظروف مناسب ریخته |

7- احتیاطات زمان وقوع حادثه

| خطر آتش سوزي | قابلیت اشتعال بسیار ناچیز دارد و میتوان از آن صرفنظر کرد. |
| --- | --- |
| نحوه مناسب اطفاء | پودر خشک |
| سایر توضیحات | هرگز از آب استفاده نکنید. زیرا آب با اسید واکنش شدید داده و مقدار زیادي فیوم اسید سولفوریک و گرما تولید می شود. |
| دفع ضایعات مواد | وقتی می خواهید اسید را رقیق کنید، به آرامی اسید را به آب اضافه کنید. در صورتیکه آب به اسید اضافه کنید گرماي شدیدي تولید می شود و امکان پاشیدن به اطراف است. |
| شرایط انبارداري | از ضربات فیزیکی و آب دور باشد. از کاربیتها، کلراتها، فولمیناتها، نیتراتها، پیکریتها، پودر فلزات و سایر مواد قابل احتراق دور باشد. این ماده به بسیاري از فلزات حمله میکند و سبب آزاد شدن هیدروژن می شود. |

8- سم شناسی

| مسمومیت تنفسی | Rat LC50:510mg/m3/2H |
| --- | --- |
| مسمومیت غذایی | Oral rat LD50:2140mg/kg |
| مسمومیت چشمی | Eye rabbit, 250 ug (servere) |
| اثرات حاد | بسیار خورنده و سوزاننده است. براي چشمها، پوست و موکوسدستگاه گوارش و تنفسی و در مشاغلی که با میست آن سروکار دارند پوسیدگی دندان دیده شده میست اسیدهاي معدنی (IARC) است. آژانس بین المللی تحقیقات سرطان بخصوص اسید سولفوریک را در کلاس یک سرطان زائی تقسیم بندي کرده است و آن را براي انسانها عامل سرطان بینی، سینوسها، حنجره و ریه ها دانسته است |

نوع ماده شیمیایی : اسید کلریدریک HCL

1-اطلاعات عمومی

| نام عمومی | جوهرنمک |
| --- | --- |
| فرمول شیمیایی | HCl 33% |
| نام شیمیایی | اسید کلریدریک |

2- خواص فیزیکی – شیمیایی

| حالت فیزیکی | مایع |
| --- | --- |
| رنگ | بی رنگ |
| بو | تند |
| وزن مولکولی | 46/36 |
| نقطه جوش | 6/108 |
| نقطه ذوب | 35- |
| نقطه اشتعال | نمی سوزد |
| وزن مخصوص | 18/1 |
| فشار بخار | 167 میلی متر جیوه |
| قابلیت حلالیت در آّب | دارد |
| قابلیت حلالیت در الکل | بسیار بالا |

3-مخاطرات

| تماس پوستی | اسيدي خورنده است . بخارات، رطوبت و قطرات اين ماده مي تواند سبب تحريكات شديد، سوختگي و كوري چشم شود. |
| --- | --- |
| تماس چشمی | اسيدي خورنده است، سبب تحريكات شديد پوستي )قرمزي،تاول و درد (، سوختگي، بيرنگي پوست و صدمات پوستي مي شود. |
| تنفسی | خورنده، بخارات و رطوبت اين ماده مي تواند سبب تحريكات شديد بيني، زخم گلو، انسداد، سرفه و سختي تنفس شود. در مدت مواجهه با اين ماده زخم در بيني و گلو ايجاد مي شود. درغلظتهاي بالا موجب تورم ريوي، اشكالات تنفسي و مرگ مي شود |
| گوارشی |  |

4- کمک های اولیه

| چشم | سريعاً چشمهاي آلوده را به مدت حداقل 15 دقيقه با آب ولرم شستشو داده، پلك ها باز نگه داشته شوند. درصورت داشتن لنز در چشم آنرا سريعا در آوريد. به پزشك مراجعه شود |
| --- | --- |
| پوست | بخش آلوده پوست را به مدت حداقل 15 دقيقه با آب ولرم شستشو داده، لباس يا كفش از قسمت آلوده خارج كنيد. به پزشك مراجعه شود. |
| استنشاق | فرد را به هواي آزاد منتقل كنيد. درصورتي كه دچار مشكل تنفسي شده است به او اكسيژن برسانيد. درصورت قطع تنفس به او تنفس مصنوعي بدهيد. سريعا به پزشك مراجعه شود |
| بلعیدن | هرگز به فردي كه بيهوش است چيزي نخورانيد. درصورت هوشياري مقدار زيادي آب و شير به او بخورانيد. فرد را وادار به استفراغ نكنيد. سريعا به پزشك مراجعه شود. |

5- احتیاطها زمان وقوع حادثه

| اقدامات آتش نشانی | اين ماده نميسوزد ولي دردماهاي بالا و يا در مجاورت فلزات گاز هيدروژن توليد مي كند كه قابل اشتعال است. |
| --- | --- |
| خطرات انفجار | قابل انفجار نیست |
| نشت | سريعامحل نتشتي را ببنديد و يا نشتي رامتوقف كنيد. تازماني كه آلودگي بطور كامل برطرف نشده، از ورود افراد غير ضروري به محيط نشتي خودداري كنيد. تميز كردن محيط آلوده فقط توسط افراد آموزش ديده انجام شود. اين افراد مي بايست از كلية تجهيزات ايمني فردي مورد نياز استفاده كنند. محيط حتماً مجهز به سيستم تهويه باشد |

6- جابجایی (دستی) و انبار داری

| حمل و نقل | از آزاد شدن بخارات و ذرات ريز اين مواد جلوگيري نمائيد .هميشه مطمئن باشيد كه تهويه محيطي محل حمل و نقل مناسب و كافي است. در صورت امكان به صورت بسته هاي كوچك در محيطي با تهويه مناسب، حمل شوند. تجهيزات ايمني و دوشاب و چشم شوي و امكانات و تجهيزات ايمني جهت استفاده اضطراري در دسترس باشد. |
| --- | --- |
| نگهداری | درمحيط خشك، خنك و باتهويه محيطي مناسب و دور از اشعه آفتاب، گرما و منابع مشتعل ديگر نگهداري شوند. انبار مي بايست هواي پاك داشته باشد و از مواد ضد جرقه و حريق درست شده باشد. |

7- حفاظت فردی

| چشم | ازعينك هاي مخصوص مواد شيميايي (داراي لبه) استفاده شود. در مواردي كه امكان پاشيده شدن اين ماده باشد از محافظ صورت استفاده شود |
| --- | --- |
| پوست | از دستكش لاستيكي مقاوم در برابر اسيد، لباس و كفش مقاوم در برابر مواد شيميايي استفاده شود. |
| تنفس | ازماسكهاي كارتريج داراستفاده شود. |

8- اطلاعات سم شناسی

| سمیت | به سبب تغيير اسيديته محيط زيست، تاثير منفي بر زندگي جانداران مي گذارد. |
| --- | --- |
| پایداری و تجزیه پذیری | در اثر گرما به گاز تبديل مي شود. ممكن است به گاز هيدروژن قابليت انفجار نيز تبديل شود. |
| سایر اطلاعات | درصورت رها شدن در خاك تجزيه بيولوژيكي نشده و به آبهاي زيرزميني نفوذ مي كند. با كاهش اسيديته طبيعي محيط سبب مرگ جانواران مي شود. |
| دفع | خنثي كردن اين ماده شيميائي بوسيله مواد بازي، مانند كربنات سديم(سودااش) و آهك صورت مي گيرد. براي جذب مقادير باقيمانده، از مواد شيميائي بي اثر مانند شن و ماسه خشك استفاده شود |

نوع ماده شیمیایی : محلول هیپوکلریت سدیم ( مایع سفید کننده )

1-خواص فیزیکی شیمیایی

| شکل ظاهری | محلول بی رنگ با بوی قوی |
| --- | --- |
| نقطه جوش | 40 درجه سلسیوس |
| قابلیت اشتعال | ندارد |
| میزان حلالیت در آب | کاملا محلول است |
| پایداری | درصورت نگهداری در شرایط استاندارد ( بند 6 این دستورالعمل )پایدار است |
| ترکیبات ناسازگار | اسیدها – نور- آمین ها – آمونیاک – نمکهای آمونیوم- فلزات- آزیریدین- متانل- اسیدفرمیک- فنیل استونیتریل |

2-مخاطرات

| اثر برسلامتی انسان | باعث سوختگی پوست و چشم میشود. بلعیدن - تنفس و جذب پوستی آن میتواند آسیب جدی وارد کند .باعث تحریک پوستی میشود. شدت آسیب وارده بستگی به میزان غلظت محلول دارد. |
| --- | --- |
| اثر بر محیط | بشدت خورنده است وبیشتر اشیا را تخریب میکند |

3-کمک های اولیه

| تماس با چشم | به سرعت و با استفاده از چشم شوی یا پیست محتوی آب تمیز چشمها را بشوئید و بلافاصله به پزشک مراجعه نمائید. |
| --- | --- |
| تماس با پوست | بلافاصله همه لباسهای آلوده به این ماده را ازتن خارج کنید و پوست را با آب شست و شو دهید . درصورت مشاهده هرگونه تحریک پوستی به پزشک مراجعه کنید. |
| بلعیدن و خوردن | دهان را با مقادیر زیادی آب پاکیزه بشوئید بعد مقادیر زیادی بنوشید فرد مسموم را وادار به استفراغ نکنید و بسرعت به پزشک مراجعه نمائید. |
| تنفس | تنفس بخارات این محلول سمی است و باعث مسومیت میشود |
| حریق | قابل اشتعال نیست |
| انفجار | خطر انفجار ندارد |

4-احتیاط در زمان وقوع حادثه

| حفاظت فردی | با اسید ها مخلوط نکنید چون بشدت واکنش داده و گاز سمی کلر آزاد میکند |
| --- | --- |
| حفاظت محیطی و نظافت | در صورت ریخت و پاش در محیط محل را بسرعت و با مقادیر زیاد آب شسته و از طریق فاضلاب بطریق بهداشتی دفع نمائید ( بعلت خاصیت خورندگی وآزاد سازی گاز کلر این ماده برای محیط زیست میتواند بشدت مضر و سمی باشد) |

5-جابجایی (دستی) و انبار داری

| جابجائی ( دستی) | در هنگام جابجائی دقت کنید هیچگونه نشتی نداشته و درب ظروف کاملا بسته باشد – نشت آن باعث خوردگی سریع و شدید اشیا مختلف میشود |
| --- | --- |
| انبارداری | دور از نور و در محل تاریک در ظروف تیره رنگ نگهداری شود |

6-حفاظت فردی

| محدودیت تماس |  |
| --- | --- |
| حفاظت مهندسی | در هنگام کار با این ماده حتما از سیستم تهویه مناسب و قوی استفاده کنید. |
| حفاظت از دستها | با استفاده از دستکشهای معمولی یا لاتکس از تماس آن با پوست دست محافظت نمائید |
| حفاظت از چشم ها | از عینک یا حفاظ مناسب استفاده کنید |

7-اطلاعات سم شناسی

| تماس با چشم | سوختگی و تخریب بافتی ایجاد میکند که بسته به غلظت آن شدت تخریب متفاوت است |
| --- | --- |
| تماس با پوست | باعث تحریک پوست شده و میتواند از طریق پوست جذب شود |
| بلعیدن | در صورت نوشیدن میتواند خطر جدی داشته باشد |
| تنفس | تنفس بخارات آن بعلت داشتن گاز کلر سمی بوده و حتی میتواند منجر به تخریب بافت ریه و ادما و مرگ شود. |

نوع ماده شیمیایی :محلول اتانول

1-خواص فیزیکی – شیمیای

| شکل ظاهری | مایع بیرنگ و شفاف با بوی مشخص و شناخته شده که نه تنها آزاردهنده نیست بلکه برای بعضی افراد خوشاید است! |
| --- | --- |
| نقطه جوش | 78 درجه سلسیوس |
| نقطه اشتعال | 16.6 درجه سلسیوس |
| نقطه اشتعال خودبخودی | 363 |
| نقطه انجماد | 114.1- درجه سلسیوس |
| قابلیت اشتعال | شدیدا قابل اشتعال است |
| میزان حلالیت در آب | کاملا محلول |
| پایداری | به شرط نگهداری در شرایط معمولی و عدم مجاورت با حرارت و شعله و مواد اکسیدکننده پایدار است. |
| ترکیبات ناسازگار | اکسیدکننده های قوی و فلزات قلیائی |

2-مخاطرات

| اثر برسلامتی انسان | ایجاد حالت تخدیر و خواب آلودگی در سیستم اعصاب مرکزی میکند - بشدت برای چشم محرک بوده و موجب تحریک دستگاه تنفسی میشود- برای پوست نسبتا محرک است و باعث بروز تغییرات و ناهنجاری در جنین انسان میگردد. در تماسهای مزمن به سیستم اعصاب مرکزی – قلب – کبد و کلیه ها آسیب جدی وارد میکند. |
| --- | --- |
| اثر بر محیط کار | شدیدا قابل اشتعال است |
| اثر بر محیط زیست | آب: در آب تبخیر یا توسط میکروارگانیزمها تجزیه میشوداما در محیط آبی رسوب نکرده و در بدن ماهی ها تجمع نمیکند- برای برخی از گونه های ماهی ها و آبزیان سمی و کشنده است. خاک: روز زمین تبخیر یا توسط میکروارگانیزمها تجزیه میشود. ممکن است به آبهای زیرزمینی راه پیدا کند . در خصوص اثرات ان بر آبهای زیرزمینی مطالعات کافی انجام نشده . هوا: طی چند ساعت توسط نور تجزیه و باعث افزایش آلودگی هوای مناطق شهری میشود. بطور متوسط بین 4تا6 روز از میزان آلودگی آن در هوا کاسته شده و در شرایط جوی مساعد موجب ریزش باران شیمیایی میشود. |

3-کمکهای اولیه

| تماس با چشم | پلکها را کاملا از هم باز نگهداشته و چشمها را با مقادیر زیادی آب به مدت حداقل 15 دقیقه بشوئید . |
| --- | --- |
| تماس با پوست | فورا لباسها ی آلوده را از تن خارج کرده به سرعت پوست را با مقادیر زیادی آب و صابون بمدت حداقل 15 دقیقه بشوئید قبل از استفاده مجدد از لباسها آنها را آبکشی نمائید . |
| بلعیدنو خوردن | فرد مسموم را وادار به استفراغ نکنید– اگر هوشیار است به او 2 فنجام آب یا شیر بنوشانید . اگر فرد بیهوش است به او چیزی نخورانید . درصورتی که بدحال است اورابه پزشک برسانید. |
| تنفس | فرد مسموم را به هوای آزاد منتقل کرده. در صورت قطع تنفس به او تنفس مصنوعی دهید( دهان به دهان باعث مسمومیت فرد کمک دهنده میشود) درصورتی که تنفس با مشکل انجام میشود به او اکسیژن وصل کرده و اگر بهتر نشد او را به اورژانس برسانید. |
| حریق | ظروف نگهداری آن باید در برابر حرارت دارای مقاومت کافی باشد. در مواقع آتش سوزی باید از حفاظت کامل فردی و رسپیراتورتنفسی استاندارد استفاده نمود. بخارات آن حتی در دمای کمتر از نقطه اشتعال هم با هوا مخلوط قابل اشتعال تولید میکند. بخارات آن از سمت ظروف نگهداری میتواند به سمت منبع حرارت حرکت کرده و موجب اتش سوزی در ظروف شوند. در هنگام وقوع حریق برروی ظروف محتوی آن آب سرد بپاشید.برای اطفاء حریقهای کوچک از مواد شیمیایی خشک- گاز CO2- اسپری آی و فوم های مقاوم در برابر الکل استفاده نموده اما در آتش سوزی های بزرگ و وسیع از جریان آب بصورت مستقیم استفاده نکنید. |
| انفجار | ظروف محتوی آن در هنگام آتش سوزی ممکن است منفجر شوند. |

4-احتیاط در زمان وقوع حادثه

| حفاظت فردی | مطابق بند 7 این برگه عمل کنید. |
| --- | --- |
| حفاظت محیطی و نظافت | در هنگام نشت و ریزش از مواد جاذب نظیر ورمیکولیت(نوعی سیلیکاژل) – شن و ماسه و خاک برای جمع آوری آن استفاده کنید. بعد از جذب مواد را با ابزار ضدجرقه جمع کرده و بمنظور دفع بهداشتی در ظروف مخصوص مواد شیمیایی بریزید.در محل نگهداری آن باید تهویه مناسب موجود باشد. |

5-جابجابی (دستی) و انبارداری

| جابجائی(دستی) | حمل باید در محیطی با تهویه مناسب صورت گیرد.درهنگام جابجائی ظروف محتوی مایع را در جای خود محکم مهار کرده بطوریکه امکان سقوط و ریزش نداشته باشند – از تماس ان با چشم – پوست و لباس جلوگیری کرده – باقیمانده انرا چه بصورت مایع چه بخار از ظروف خالی کنید- درب ظروف محتوی مایع کاملا و محکم بسته باشد- از تماس ظروف پر ویا خالی آن با شعله – جرقه و حرارت ممانعت کنید-ظروف محتوی مایع را تحت فشار- برش- جوشکاری- لحیم کاری- چکش کاری و سوراخ کردن قرارندهید |
| --- | --- |
| انبارداری | دور از شعله- حرارت و جرقه نگهداری کنید – در محیطی خنک و خشک و دارای تهویه مناسب انبارنمائید- دور از ترکیبات ناسازگاری شامل مواد اکسیدکننده – پرکلراتها- پراکسیدها- اسیدکرومیک و اسیدنیتریک نگهداری کنید. درب ظروف محتوی مایع باید همیشه کاملا بسته باشد. |

6-حفاظت فردی

| محدودیت تماس | طبق مقدار مجاز توصیه شده (AOE –TWA ) توسط وزارت بهداشت حداکثرغلظت بخارات این ماده در هوای محیط کار برابر با 1000پی پی ام طی 8 ساعت کار میباشد. |
| --- | --- |
| حفاظت مهندسی | در محل استفاده یا نگهداری این ماده باید سیستم تهویه موضعی و عمومی ( اگزوزفن) همچنین سیستم چشم شوی و دوش ایمنی موجود باشد. |
| حفاظت از دستها | استفاده از دستکش مناسب و مقاوم در برابر الکل |
| حفاظت از پوست | از لباس کار مناسب و مقاوم در برابر پاشش مایعات استفاده کنید. |
| حفاظت تنفسی | درصورتی که غلظت بخارات آن در محیط بحدی است که تنفس ممکن نیست باید از رسپیراتورهای استاندارد برای تامین اکسیژن مورد نیاز استفاده نمود. |
| حفاظت از چشم ها | استفاده از عینک ایمنی معمولی یا داری قاب محافظ دورچشم(goggles) |

7-اطلاعات سم شناسی

| تماس با چشم | شدیدا محرک است باعث حساسیت همراه با درد نسبت به نور میشود. باعث آسیب به قرنیه میشود. |
| --- | --- |
| تماس با پوست | درحد متوسط باعث تحریک پوست شده و در انتهای اندامها ایجاد سیانوز می کند. |
| بلعیدن | باعث تحریک معده، حالت تهوع، اسهال و استفراغ شده و قادر است مسمومیت سیستمیک ایجاد کرده و افزایش قندخون، خواب آلودگی و تخدیر سیستم اعصاب مرکز ی و هیجان پذیری، سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی، تهوع، بیهوشی، کما و مرگ در اثر اختلال در عملکرد تنفسی نماید.. |
| تنفس | استنشاق غلظتهای زیاد ان علاوه بر تحریک دستگاه تنفس بر عملکرد سیستم اعصاب مرکزی تاثیر گذاشته و منجر به حالتهای تهوع، سردرد، سرگیجه، تخدیر، بیهوشی و کما می شود. تنفس بخارات آن ایجاد سرگیجه و احساس خفگی می کند. |
| مسمومیت مزمن | در تماسهای طولانی مدت قادر به ایجاد آسیبهای جدی و برگشت ناپذیر به بافت کبد،کلیه ها، قلب، سیستم اعصاب مرکزی بوده و موجب ناهنجار زائی در انسان می شود. |

نوع ماده شمیایی: دتول

- مشخصات محصول:

| شکل ظاهری | مایع شفاف زردکهربائی |
| --- | --- |
| نقطه جوش | 82 درجه سلسیوس |
| قابلیت اشتعال | قابل اشتعال است |
| میزان حلالیت در آب | محلول در آب است |
| پایداری | درشرایط عادی پایدار است |
| ترکیبات ناسازگار | اکسیدهای کربن |

2-هشدارهای حفاظتی

| تماس با چشم | محرک چشم هاست . |
| --- | --- |
| تماس با پوست | ممکن است باعث تحریک پوست شود . |
| بلعیدن | ممکن است باعث تحریک مری و معده شود. |
| تنفس | تنفش بخارات یا قطرات ریز آن ممکن است باعث تحریک سیستم تنفسی فوقانی (بینی - گلو و نای )شود. |

| اثر برسلامتی انسان | برای چشمها محرک بوده و معمولا اثرات پوستی تنفسی یا گوارشی خاصی ندارد |
| --- | --- |
| اثر بر محیط کار | اثرمخربی ندارد |
| اثر بر محیط زیست | هنوز اطلاعات کافی در این خصوص موجود نمیباشد. |

3-کمکهای اولیه

| تماس با چشم | به سرعت و با مقادیر زیاد آب بشوئید اگر تحریک و سوزش ادامه یافت و بیشتر شد با پزشک تماس بگیرید |
| --- | --- |
| تماس با پوست | پوست آلوده را کاملا با آب بشوئید اگر تحریک و سوزش ادامه یافت و بیشتر شد با پزشک تماس بگیرید |
| بلعیدن و خوردن | در صورت بلعیدن دو لیوان آب نوشیده و با پزشک یا مرکز اورژانس مسمومیتها تماس بگیرید |
| تنفس | فردمسموم را به هوای آزاد منتقل کرده اگر تنفس با مشکل و به سختی انجام میشود اقدامات پزشکی لازم است با اورژانس تماس بگیرید. |
| حریق | اگرچه نقطه اشتعال این ماده بدلیل داشتن الکل 40 درجه و نقطه آتش گیری آن 60 درجه سلسیوس است ولی تا 70 درجه شروع بسوختن نمیکند. |
| انفجار | قابل انفجار نیست |

4-اقدامات زمان نشتی تصادفی

| حفاظت فردی | این ماده برای چشم محرک بوده و در هنگام کار باید از چشمها محافظت نمود. در هنگام جابجائی مقادیر زیادآن باید از لباس – دستکش - عینک و تهویه مناسب استفاده نمود. |
| --- | --- |
| حفاظت محیطی | در صورت ریزش در محیط بسته باید از وجود تهویه مناسب مطمئن بوده و منابع حرارتی را دور نمائید . |
| نظافت | در صورت ریزش مقادیر جزئی آنرا بسرعت پاک کرده و محل را با آب بشوئید. در صورت ریزش مقادیر زیاد از آب استفاده نکنید و در محل آلوده مقادیری خاک یا ماسه یا سایر مواد جاذب ریخته و بعد از جذب مواد را از محل جمع آوری کرده داخل محفظه ای برای دفن بهداشتی فراردهید . هرگز پسماندها را در فاضلاب – آب جاری یا زباله دانی رها نکنید . |

5-نحوه ذخیره و انبارداری

| جابجائی ( دستی) | توصیه خاصی نیاز ندارد. |
| --- | --- |
| انبارداری | درمحل خشک و خنک و دورازنورمستقیم نگهداری شود.درجه حرارت محیط باید کمتر از 30 درجه سلسیوس باشد. |

6- کنترل های در معرض قرار گرفتن

| محدودیت تماس | ندارد |
| --- | --- |
| حفاظت مهندسی | سیستم تهویه مناسب در محیط کار لازم است . سعی کنید غلظت بخارات آن در هوا همیشه کمتر از حد استاندارد باشد |
| حفاظت از دستها | درهنگام جابجائی مقادیر زیاد آن از دستکش مناسب(لاتکس یا دستکش مخصوص مواد شیمیایی)استفاده کنید. لباس کار مناسب و مقاوم(پیشبندپلاستیکی) بپوشید |
| حفاظت از چشم ها | از عینک یا حفاظ صورت مقاوم استفاده کنید |

نام ماده شیمیایی :  سپتي سیدین پلاس

1- اطلاعات عمومی

اسامی  رایج : سپتي سيدين پلاس

ماده موثره : اتانول 70% ،بنزالکانیوم کلراید

موارد استفاده :  ضدعفونی پوست

2-خواص فیزیکی-شیمیایی

| شکل ظاهری | مایع بی رنگ با بوی تقریبا تند |
| --- | --- |
| نقطه جوش | 101 درجه سلسیوس |
| نقطه ذوب | 6- درجه سلسیوس |
| قابلیت اشتعال | دارد |
| میزان حلالیت در آب | براحتی در آب سرد حل می شود- قابل حل در دی اتیل اتر – بنزن- اتانل و سایر حلالهای آلی است. |
| پایداری | در صورتيكه مطابق با دستورالعمل مصرف شود، تجزيه حرارتي رخ نمي دهد. هيچ واكنش خطرناكي در رابطه با محصول شناخته نشده است. |

3- مخاطرات

| اثر برسلامتی انسان | در صورت تماس با چشم باعث التهاب شديد چشم و اثرات زيانبار بر آن مي شود |
| --- | --- |
| اثر بر محیط کار | اثری ندارد |
| اثر بر محیط زیست | اين ماده بدليل تبخير سريع، هيچ نوع باقيمانده اي در طبيعت باقي نمي گذارد و آلوده كننده محيط زيست نمي باشد. ضمنا" به و تركيب ساده بوده و توليد آن نيازمند فرآيندهاي شيميايي نيست و همچنين پساب گازهاي Mix دليل آنكه اين محصول يك سمي و خطرناك ندارد، هيچ خطري محيط اطراف را از اين بابت تهديد نمي نمايد. |

4- کمکهای اولیه

| تماس با چشم | ابتدا در صورت وجود لنز تماسی آن را از چشمها خارج کرده چشمها را با مقادیر زیادی آب سرد به مدت حداقل 15 دقیقه بشوئید و بسرعت به پزشک مراجعه نمائید . |
| --- | --- |
| تماس با پوست | فقط براي استعمال خارجي بوده و بر روي پوست سالم مصرف شود |
| بلعیدن و خوردن | فوراً مقدار زيادي آب به بيمار بدهيد. بيمار را وادار به استفراغ نكنيد. بلافاصله با پزشك تماس بگيريد |
| تنفس | بيماررا به هواي آزاد ببريد. در صورت بيهوشي از تنفس مصنوعي كمك بگيريد به پزشك مراجعه كنيد. |
| حریق | شدیدا قابل اشتعال |
| انفجار | - |

5- احتیاط در زمان وقوع حادثه

| اقدامات لازم براي خاموش كردن آتش | در صورت بروز آتش سوزي مي توان از دي اكسيد كربن، اسپري آب، كف هاي مقاوم به الكل و پودرهاي خشك شيميايي استفاده كرد. |
| --- | --- |

6- جابجائی ( دستی) و انبارداری

| جابجائی ( دستی) | اين تركيب آتش زا است واز اسپري آن بر روي شعله جداً خودداري شود. دور از گرما و نور مستقيم خورشيد نگهداري شود، دور از منبع احتراق نگاه داشته شود- سيگار نكشيد، دور از جريان الكتريسيته نگهداري شود، در جاي خنك و داراي تهويه مناسب نگهداري شود، هميشه از بسته بودن درب ظرف اطمينان حاصل كنيد. |
| --- | --- |
| انبارداری | درمحيط خشك، خنك، با تهويه محيطى مناسب و به دور ازاشعه ونورمستقيم آفتاب، گرما و ساير منابع مشتعل و محترق ديگر نگهدارى شوند . در زمان عدم استفاده درب ظروف آن را محکم ببنديد. |

7-حفاظت فردی

| محدودیت تماس | طبق مقدار مجاز توصیه شده (AOE –C ) توسط وزارت بهداشت [1]تماس با ذرات و بخارات این ماده در هوای محیط کار حتی برای یک لحظه هم نباید از 0.05 پی پی ام بالاتر رود. |
| --- | --- |
| حفاظت مهندسی | باید برای کنترل غلظت ذرات و بخارات این ماده در هوای محل کار و نگهداری آن در حد مجاز (AOE –C ) که برابر با 0.05 پی پی ام است سیستم اگزوزفن قوی در محیط نصب گردد . باید در محل کار یا درنزدیکی آن سیستم چشم شوی و دوش ایمنی موجود باشد. |
| حفاظت از دستها | از دستکشهای مقاوم و مناسب استفاده کنید |
| حفاظت از چشم ها | از عینک مقاوم نسبت به پاشش مایعات دارای قاب کامل دورچشم (goggle ) استفاده کنید |
| حفاظت از پوست | از لباس کار مقاوم نسبت به پاشش مایعات و مناسب آزمایشگاه استفاده کنید |
| حفاظت تنفسی | از ماسک شیمیایی مناسب استفاده کنید. |

8-اطلاعات سم شناسی

| تماس با چشم | در صورت تماس با چشم باعث التهاب شديد چشم و اثرات زيانبار بر آن مي شود. |
| --- | --- |
| تماس با پوست | در تماسهاي طولاني مدت ومکرر باعث خشکی پوست می گردد |
| بلعیدن | خوردن محلول اين ماده به مقدار زياد مى تواند سبب تحريکات دستگاه گوارش شود |
| تنفس | بخارات اين ماده مى تواند سبب خواب آلودگي وسرگيجه مي شود |

نام ماده شیمیایی :  پرسیدین

1- اطلاعات عمومی

اسامی  رایج : پرسيدين

نام شیمیائی : پراستيك اسيد هيدروژن پراکسايد

موارد استفاده :  گندزدایی سطوح

2-خواص فیزیکی-شیمیایی

| شکل ظاهری | مایع بی رنگ یا زردکم رنگ بابوی تند و زننده |
| --- | --- |
| نقطه جوش | 101 درجه سلسیوس |
| نقطه ذوب | 6- درجه سلسیوس |
| قابلیت اشتعال | دارد |
| میزان حلالیت در آب | براحتی در آب سرد حل می شود- قابل حل در دی اتیل اتر – بنزن- اتانل و سایر حلالهای آلی است. |
| پایداری | به شرط عدم تماس با هوا و حرارت پایدار است |
| ترکیبات ناسازگار | مواد اکسیدکننده – مواد قلیایی شامل آمین ها – آمونیاک- هیدروکسیدآمونیوم- هیدروکسیدکلسیم- هیدروکسیدپتاسیم- هیدروکسید سدیم – با هیدرازین و پروتئینها ترکیب میشود. |

3- مخاطرات

| اثر برسلامتی انسان | از طریق پوست- تنفس و بلعیدن جذب میشود- خاصیت سرطانزائی ندارد ولی قادر است به سیستم تناسلی – خون- کبد- بافت مخاطی – طحال – سیستم اعصاب مرکزیCNS – سیستم ادفع ادرار و کلیه ها آسیب جدی وارد کند. |
| --- | --- |
| اثر بر محیط کار | سمی و خورنده برای بافت زنده |
| اثر بر محیط زیست | اطلاعات کافی دردسترس نیست |

4- کمکهای اولیه

| تماس با چشم | ابتدا در صورت وجود لنز تماسی آن را از چشمها خارج کرده چشمها را با مقادیر زیادی آب سرد به مدت حداقل 15 دقیقه بشوئید و بسرعت به پزشک مراجعه نمائید . |
| --- | --- |
| تماس با پوست | فورا لباسها و حتی کفشهای آلوده را از تن خارج کرده به سرعت پوست را با مقادیر زیادی آب سرد بشوئید روی پوست ملتهب کرم نرم کننده بمالید. قبل از استفاده مجدد از لباسها و کفشها آنها را خوب آبکشی نمائید . در صورت ادامه یافتن سوزش و التهاب پوست به پزشک مراجعه کنید. در صورتی که آلودگی شدید باشد پوست را با آب و صابون آنتی باکتریال شسته سپس روی آن کرم آنتی باکتریال بمالید و بسرعت به پزشک مراجعه کنید. |
| بلعیدن و خوردن | فرد مسموم را وادار به استفراغ نکنید مگر اینکه تحت نظر پزشک اینکار انجام شود – اگر فرد بیهوش است به او چیزی نخورانید . لباسهای تنگ را از تنش خارج کرده و یقه و کمربند او را شل کنید و بسرعت او را به اورژانس برسانید. |
| تنفس | فرد مسموم را به هوای آزاد منتقل کرده لباسهای تنگ را از تنش خارج کرده و یقه و کمربند او را شل کنید . در صورت قطع تنفس به او تنفس مصنوعی دهید اما مراقب باشید اگر مسمومیت شدید است تنفس دهان به دهان میتواند باعث مسمومیت شخص کمک دهنده شود . درصورتی که تنفس با مشکل انجام میشود به او اکسیژن وصل کرده و او را بسرعت به اورژانس برسانید. |
| حریق | به علت توليد اکسيژن در زمان حريق به پيشروي آتش کمك مي کند. |
| انفجار | قابل انفجار |

5- احتیاط در زمان وقوع حادثه

| حفاظت فردی | در هنگام ریزش و نشت شدید و وسیع این ماده باید از لباس کار یکسره و مقاوم به مایعات – رسپیراتور و دستکش چکمه مقاوم استفاده نموده و حتما تحت نظر افراد متخصص در زمینه ایمنی مواد شیمیایی نسبت به پاکسازی محل اقدام کنید. |
| --- | --- |
| حفاظت محیطی و نظافت | اگر آلودگی جزئی باشد آنرا با آب رقیق کرده و با دستمال یا یک ماده جاذب پاک کنید و در ظرف مناسبی برای دفع بهداشتی بیندازید. در صورتی که آلودگی شدید و وسیع باشد ابتدا نشتی مایع را از ظروف و مخازن برطرف کرده آب وارد مخازن نکنید و با مایعات ریخته شده تماس نداشته باشید. با استفاده از اسپری آب غلظت بخارات سمی را در هوا کم کرده از ورود مایع بداخل مجاری فاضلاب – آبهای زیرزمینی و سایر مخازن جلوگیری نموده در صورت لزوم با ایجاد سد و مانع مسیر آنرا ببندید . برای پاکسازی آن از افرادذیصلاح درخواست نمائید . |

6- جابجائی ( دستی) و انبارداری

| جابجائی ( دستی) | اين مواد را از جرقه، شعله ها و ساير منابع مشتعل و محترق دور نگه داريد. ازآزاد شدن گاز و بخارات و ميست اين ماده به محيط کار اجتناب کرده، در مقاديرکم و در محيطى مناسب با تهويه کافى مورد استفاده قرار گيرند. |
| --- | --- |
| انبارداری | درمحيط خشك، خنك، با تهويه محيطى مناسب و به دور ازاشعه ونورمستقيم آفتاب، گرما و ساير منابع مشتعل و محترق ديگر نگهدارى شوند . در زمان عدم استفاده درب ظروف آن را محکم ببنديد. |

7-حفاظت فردی

| محدودیت تماس | طبق مقدار مجاز توصیه شده (AOE –C ) توسط وزارت بهداشت [1]تماس با ذرات و بخارات این ماده در هوای محیط کار حتی برای یک لحظه هم نباید از 0.05 پی پی ام بالاتر رود. |
| --- | --- |
| حفاظت مهندسی | باید برای کنترل غلظت ذرات و بخارات این ماده در هوای محل کار و نگهداری آن در حد مجاز (AOE –C ) که برابر با 0.05 پی پی ام است سیستم اگزوزفن قوی در محیط نصب گردد . باید در محل کار یا درنزدیکی آن سیستم چشم شوی و دوش ایمنی موجود باشد. |
| حفاظت از دستها | از دستکشهای مقاوم و مناسب استفاده کنید |
| حفاظت از چشم ها | از عینک مقاوم نسبت به پاشش مایعات دارای قاب کامل دورچشم (goggle ) استفاده کنید |
| حفاظت از پوست | از لباس کار مقاوم نسبت به پاشش مایعات و مناسب آزمایشگاه استفاده کنید |
| حفاظت تنفسی | از ماسک شیمیایی مناسب استفاده کنید. |

8-اطلاعات سم شناسی

| تماس با چشم | شدیدا محرک بوده و باعث آسیب و التهاب بافت ملتحمه میشود. |
| --- | --- |
| تماس با پوست | در تماسهاي طولاني مدت ومکرر باعث تحريك ودرماتيت پوستي مي شود |
| بلعیدن | خوردن محلول اين ماده به مقدار زياد مى تواند سبب تحريکات دستگاه گوارش شود |
| تنفس | بخارات اين ماده مى تواند سبب خواب آلودگي وسرگيجه مي شود |

نام ماده شیمیایی :محلول بتادین

1- اطلاعات عمومی

اسامی  رایج : پووایدین یدین 10 درصد Povidone idone 10%) ) و    PVP-I

نام شیمیائی : 1- اتیل-2-پیرولیدینون – هموپلیمر ترکیب شده با ید

موارد استفاده : بعنوان ضدعفونی کننده و آنتی سپتیک

شماره CAS: 1- اتیل-2-پیرولیدینون : 8-41-25655  , گلیسرین : 5-81-56

2- خواص فیزیکی-شیمیایی

| شکل ظاهری | مایع قهوه ای مایل به قرمز |
| --- | --- |
| نقطه جوش | تعیین نشده |
| قابلیت اشتعال | قابل اشتعال نیست |
| میزان حلالیت در آب | محلول در آب و الکل است |
| پایداری | پایدار است |
| ترکیبات ناسازگار | ترکیبات اکسیدکننده |

3- مخاطرات

| اثر برسلامتی انسان | درصورت تنفس – بلعیدن - تماس پوستی و چشمی خطرناک و محرک است همچنین قادر به جذب از سیستم تنفس پوست و گوارش شده و برعملکرد کلیه ها و غده تیروئید اثربگذارد. |
| --- | --- |
| اثر بر محیط کار | تعیین نشده |
| اثر بر محیط زیست | اطلاعات کافی در این زمینه وجود ندارد |

4- کمکهای اولیه

| تماس با چشم | درصورت امکان ابتدا لنزهای تماسی را از چشم خارج کرده سپس بمدت حداقل 15 دقیقه چشمها را با آب کاملا بشوئید. |
| --- | --- |
| تماس با پوست | لباسهای آغشته به مایع را از تن خارج کرده و پوست را با مقادیر زیاد آب و صابون بشوئید. |
| بلعیدن و خوردن | فرد مسموم را وادار به استفراغ نکنید ودر صورتی که هوشیار است چندین لیوان آب یا شیر به او بنوشانید و درصورتی که بیهوش است چیزی به او نخورانید و اورا به پزشک برسانید . |
| تنفس | فرد مسموم را به هوای تازه برسانید اگر تنفس با مشکل انجام میشود تنفس مصنوعی داده و اگر تنفس انجام نمیشود به او اکسیژن وصل نمائید . |
| حریق | قابل اشتعال نیست. درصورت وقوع آتش سوزی در محل نگهداری ظروف محتوی بتادین در صورت امکان ظروف را از محیط خارج نمائید. در غیر اینصورت تنفس بخارات آن ممکن است برای سلامتی افراد مضر باشدو نیاز به استفاده از تجهیزات حفاظتت فردی مناسب میباشد. |
| انفجار | قابل انفجار نیست |

5- احتیاط در زمان وقوع حادثه

| حفاظت فردی | درزمان نشت و ریزش و یا وقوع آتش سوزی با استفاده از لوازم حفاظت فردی مناسب و تجهیزات ایمنی در برابر حریق اقدام به پاکسازی محل یا اطفاء حریق نمائید. |
| --- | --- |
| حفاظت محیطی | ازورود مایع به مقدار زیاد به مجاری فاظلاب و آبراه ها جلوگیری کنید . برای پیشگیری از آلودگی های وسیع در مسیر جریان مایع از مانع و سد استفاده نمائید . |
| نظافت | در هنگام پاکسازی محل ابتدا تجهیزات حفاظت فردی مناسب ( لباس – دستکش – عینک و...) بر تن کرده و در هنگام آلودگی زدائی از ایجاد آئروسل پرهیز نمائید. مواد جمع آوری شده را داخل ظروف مناسبی برای دفن بهداشتی قراردهید . پس از پایان کار محل را بطور کامل با آب و ماده پاک کننده بشوئید. برای دفن بهداشتی ضایعات از قوانین کشوری تبعیت نمائید. |

6- جابجائی ( دستی) و انبارداری

| جابجائی ( دستی) | در هنگام حمل از فعالیتهایی که منجر به تولید آئروسل میشود پرهیز نموده و دقت کنید که مایع با لباس – چشم و پوست شما تماس نداشته باشد. در محل از وجود تهویه مناسب مطمئن باشد. بعد از هربار استفاده درب ظروف را محکم ببندید. |
| --- | --- |
| انبارداری | ظروف محتوی مایع را در هوای معمولی اتاق و دور از مواد اکسید کننده نگهداری کنید . ظروف نگهداری باید غیر قابل نفوذ نسبت به هوا بوده و درب آنها کاملا بسته باشد. |

7-حفاظت فردی

| محدودیت تماس | برمبنای غلظت ذرات ید در هوا تعیین شده [3] |
| --- | --- |
| حفاظت مهندسی | در محل کار با این ماده باید حتما تهویه ( طبیعی یا مصنوعی ) برقرارباشد. |
| حفاظت از دستها | در هنگام کار دستها را با دستکش مناسب حفاظت کنید. |
| حفاظت از چشم ها | درهنگام کار از عینک ایمنی همراه با حفاظ کناری استفاده کنید. در مواقعی که احتمال پاشش مایع وجود دارد از شیلد محافظ صورت هم استفاده کنید . |
| حفاظت از پوست | روپوش آزمایشگاهی مقاوم در برابر پاشش مایعات – پوشش روی کفش و پیشبند بپوشید. درصورت نیاز به حفاظت بیشتر با مسئول ایمنی محل کار خود مشورت نمائید. |

8-اطلاعات سم شناسی

در زمینه مسمومیت مزمن انسان هیچگونه اطلاعاتی وجود ندارد .  در خصوص مسمومیت حاد در بند 3و4 این برگه مطالبی درج شده است

نام ماده شیمیایی :  اسپورسیدین

1- اطلاعات عمومی

اسامی  رایج : اسپورسیدین

ماده موثره : گلوتارآلدئید، سورفاکتانت های ویژه

موارد استفاده :  ضدعفونی تجهیزات پزشکی

2-خواص فیزیکی-شیمیایی

| شکل ظاهری | مایع بی رنگ با بی بو |
| --- | --- |
| نقطه جوش | 101 درجه سلسیوس |
| نقطه ذوب | 6- درجه سلسیوس |
| قابلیت اشتعال | دارد |
| میزان حلالیت در آب | براحتی در آب سرد حل می شود |
| پایداری | در صورتيكه مطابق با دستورالعمل مصرف شود، تجزيه حرارتي رخ نمي دهد. هيچ واكنش خطرناكي در رابطه با محصول شناخته نشده است. |

3- مخاطرات

| اثر برسلامتی انسان | در صورت تماس با چشم باعث التهاب شديد چشم و اثرات زيانبار بر آن مي شود |
| --- | --- |
| اثر بر محیط کار | اثری ندارد |
| اثر بر محیط زیست | اين ماده بدليل تبخير سريع، هيچ نوع باقيمانده اي در طبيعت باقي نمي گذارد و آلوده كننده محيط زيست نمي باشد. ضمنا" به و تركيب ساده بوده و توليد آن نيازمند فرآيندهاي شيميايي نيست و همچنين پساب گازهاي Mix دليل آنكه اين محصول يك سمي و خطرناك ندارد، هيچ خطري محيط اطراف را از اين بابت تهديد نمي نمايد. |

4- کمکهای اولیه

| تماس با چشم | ابتدا در صورت وجود لنز تماسی آن را از چشمها خارج کرده چشمها را با مقادیر زیادی آب سرد به مدت حداقل 15 دقیقه بشوئید و بسرعت به پزشک مراجعه نمائید . |
| --- | --- |
| تماس با پوست | فقط براي استعمال خارجي بوده و بر روي پوست سالم مصرف شود |
| بلعیدن و خوردن | فوراً مقدار زيادي آب به بيمار بدهيد. بيمار را وادار به استفراغ نكنيد. بلافاصله با پزشك تماس بگيريد |
| تنفس | بيماررا به هواي آزاد ببريد. در صورت بيهوشي از تنفس مصنوعي كمك بگيريد به پزشك مراجعه كنيد. |
| حریق | شدیدا قابل اشتعال |
| انفجار | - |

5- احتیاط در زمان وقوع حادثه

| اقدامات لازم براي خاموش كردن آتش | در صورت بروز آتش سوزي مي توان از دي اكسيد كربن، اسپري آب، كف هاي مقاوم به الكل و پودرهاي خشك شيميايي استفاده كرد. |
| --- | --- |

6- جابجائی ( دستی) و انبارداری

| جابجائی ( دستی) | اين تركيب آتش زا است واز اسپري آن بر روي شعله جداً خودداري شود. دور از گرما و نور مستقيم خورشيد نگهداري شود، دور از منبع احتراق نگاه داشته شود- سيگار نكشيد، دور از جريان الكتريسيته نگهداري شود، در جاي خنك و داراي تهويه مناسب نگهداري شود، هميشه از بسته بودن درب ظرف اطمينان حاصل كنيد. |
| --- | --- |
| انبارداری | در ظروف دربسته، محيط خشك، خنك، با تهويه محيطى مناسب و به دور ازاشعه ونورمستقيم آفتاب، گرما و ساير منابع مشتعل و محترق ديگر نگهدارى شوند . در زمان عدم استفاده درب ظروف آن را محکم ببنديد. |

7-حفاظت فردی

| محدودیت تماس | طبق مقدار مجاز توصیه شده (AOE –C ) توسط وزارت بهداشت [1]تماس با ذرات و بخارات این ماده در هوای محیط کار حتی برای یک لحظه هم نباید از 0.05 پی پی ام بالاتر رود. |
| --- | --- |
| حفاظت مهندسی | باید برای کنترل غلظت ذرات و بخارات این ماده در هوای محل کار و نگهداری آن در حد مجاز (AOE –C ) که برابر با 0.05 پی پی ام است سیستم اگزوزفن قوی در محیط نصب گردد . باید در محل کار یا درنزدیکی آن سیستم چشم شوی و دوش ایمنی موجود باشد. |
| حفاظت از دستها | از دستکشهای مقاوم و مناسب استفاده کنید |
| حفاظت از چشم ها | از عینک مقاوم نسبت به پاشش مایعات دارای قاب کامل دورچشم (goggle ) استفاده کنید |
| حفاظت از پوست | از لباس کار مقاوم نسبت به پاشش مایعات و مناسب آزمایشگاه استفاده کنید |
| حفاظت تنفسی | از ماسک شیمیایی مناسب استفاده کنید. |

8-اطلاعات سم شناسی

| تماس با چشم | در صورت تماس با چشم باعث التهاب شديد چشم و اثرات زيانبار بر آن مي شود. |
| --- | --- |
| تماس با پوست | در تماسهاي طولاني مدت ومکرر باعث خشکی پوست می گردد |
| بلعیدن | خوردن محلول اين ماده به مقدار زياد مى تواند سبب تحريکات دستگاه گوارش شود |
| تنفس | بخارات اين ماده مى تواند سبب خواب آلودگي وسرگيجه مي شود |

نوع ماده شیمیایی : اسید استیک

1-اطلاعات عمومی

| نام عمومی | استیک اسید |
| --- | --- |
| فرمول شیمیایی | C2H4O2 |
| نام شیمیایی | استیک اسید |

2-خواص فیزیکی - شیمیایی

| حالت فیزیکی | مایع |
| --- | --- |
| رنگ | شفاف |
| بو | بوی سرکه |
| طعم | اسیدی |
| نقطه جوش | 9/117 |
| نقطه ذوب | 6/16- |
| نقطه اشتعال | ممکن است آتش بگیرد در غلظت بالا |
| دمای خود آتشگیری | ممکن است آتش بگیرد در غلظت بالا |
| وزن مخصوص | 5/1در 20 درجه سانتیگراد |
| قابلیت حلالیت در آب | دارد |
| حلالیت | اتانول-استن-دی اتیل اتر-گلیسرول-بنزن |

3-مخاطرات

| راه های ورود به بدن | استشناق بلعیدن پوست |
| --- | --- |
| خطرات سلامتی (حاد و مزمن) |  |
| تماس پوستی | تحريكات پوستي بستگي به غلظتاي ماده و مدت زمان تماس با اين ماده دارد. بصورت كلي تماس با اسيداستيك با غلظت زير 10 درصد ممكن است سبب تحريك خفيف پوست شود |
| تماس چشمی | محرك شديد چشم مي باشد و در غلظتهاي بالا سبب آسيب چشم و در نهايت كوري مي شود. در آزمايشهاي روي حيوانات، حتي در غلظتهاي بسيار پايين، سبب آسيبهاي شديد چشم شده است. |
| تنفسی | تنفس غلظت بالايي از اين ماده سبب تحريك بيني و گلو، كوتاهي تنفس، سرفه، خسخس سينه و آسيب ريه مي شود. اولين علائم آن شامل تنگي سينه، سرفه و كوتاهي تنفس است. |
| گوارشی | محلول 10 % يا كمتراسيد، ممكن است سبب تحريك ملايم دهان، حلق و دستگاه گوارشي شود. بلعيدن عمدي 100 تا 200 ميلي ليترازاسيد 80 تا 100 درصد، سبب خوردگي شديد، معده و روده شده است. بسته به خواص فيزيكی (ويسكوزيته و كشش سطحي) اسيد در هنگام بلعيده شدن ممكن است وارد دستگاه تنفسي شود. وارد شدن حتي يك قطرة كوچك مايع، ممكن است سبب تهديد طولاني مدت جمع شدن مايع در ريه ها شود كه آسيبهاي جدي ريه ها، مشكل تنفسي، ايست قلبي و مرگ از عوارض آن است. |

4-کمک های اولیه

| چشم | سريعاً چشمها را به مدت10 دقيقه با آب ولرم بشوئيد. درهنگام شستشو پلكها را باز نگاه داريد. درصورت لزوم به پزشك مراجعه شود |
| --- | --- |
| پوست | موضع را به مدت حداقل 5 دقيقه با آب ولرم شسته، درصورت لزوم به پزشك مراجعه شود. |
| استنشاق | مصدوم را به هواي آزاد برده، در صورت مشكل تنفسي به وي اكسيژن داده، سريعاً به پزشك مراجعه شود |
| بلعیدن: | سريعاً به پزشك مراجعه كنيد. اگر حالت تهوع رخداد، مصدوم را رو به جلو خم كنيد تا خطر وارد شدن اسيد به ريه ها كاهش يابد. |

5-احتیاط در زمان وقوع حادثه

|  | کف | کربن دی اکسید | پودر شیمیایی | آب و گاز |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع خاموش کننده | * | * | * | * |
| روش | محلول خيلي غليظ اسيداستيك، ممكن است آتش بگيرد.. |  |  |  |
| خطرات انفجار | مخلوط آن با هوا و يا دماي بالاتر از 39 درجه سانتيگراد مي تواند قابل انفجار باشد. |  |  |  |

6-جابجایی (دستی) و انبار داری

| حمل و نقل | محلول غليط اسيد استيك بسيار خورنده و قابل احتراق است. قبل از حمل و نقل مي بايست كليه اقدامات ايمني را انجام داد و افراد مجهز به تجهيزات ايمني فردي باشند و آموزش كافي را در قبال حمل و نقل اين مواد ببينند |
| --- | --- |
| نگهداری | در محيط خشك، خنك و با تهويه محيطي مناسب و دور از اشعه آفتاب، گرما و منابع مشتعل ديگر نگهداري شوند. انبار مي بايست هواي پاك داشته باشد و از مواد ضد جرقه و حريق درست شده باشد. |

7-حفاظت فردی

| چشم | عينك مناسب مواد شيميايي براي ايمني چشم استفاده شود. حفاظ صورت ضروري است. |
| --- | --- |
| پوست | از دستكش و كفش ايمني ضد اسيد و مقاوم در مقابل اين ماده استفاده شود |
| تنفس | ازماسكهاي مناسب استفاده شود. |

8-سم شناسی

| سرطان زایی | مشاهده نشده است |
| --- | --- |
| مسمومیت تنفسی | 50 درصد موشهای مورد آزمایش بعد از 4 ساعت تنفس هوای دارای 2810 جزء در میلیون این ماده تلف شدند |
| مسمومیت غذایی | 50 درصد موشهای صحرایی مورد آزمایش بعد از خوردن غذایی با محتوای 3530 میلی گرم برای هر کیلو گرم وزن موش، تلف شدند. |
| مسمومیت پوستی | 50 درصد خوکچه های هندی مورد آزمایش بعد از جذب پوستی ماده ای با محتوی 4889 میلی گرم برای هر کیلو گرم وزن خوکچه، تلف شدند. |

نوع ماده شیمیایی : فرمالین

1-اطلاعات عمومی

| نام شیمیایی | فرمالدئيد |
| --- | --- |
| نامهای مترادف | متيلن فرمالدهيد، آلدهيد فرميک، فرمالين، فرميک آلدهيد، متانال، متيل آلدهيد، اکسومتان اکساید |
| خانواده شیمیایی | آلدهاليد آليفاتيک |

2-خواص فیزیکی - شیمیایی

| حالت فیزیکی | به صورت محلول یا گاز است. |
| --- | --- |
| رنگ | بی رنگ |
| بو | بوی نافذ شدیدی دارد |

3-مخاطرات

| تماس با چشم | تماس با ppm2/0 از بخارات این ماده ممکن است سبب تحریک شود. اکثر افراد در تماس با غلظت هایppm 3-2دچار سوزش چشمى و در غلظت هاىppm 5-4 دچار اشک ریزش فراوان از چشم و در غلظت های ppm 10 سوزش شدید و آبریزش فراوان مى شوند. مواجهه با غلظت هاى بالای این ماده سبب تحریکات شدید چشمى و صدمه مى شود. |
| --- | --- |
| تماس با پوست | محلول این ماده سبب تحریک همراه با سوزش،خشکی، قرمزى پوست مى شود |
| بلعیدن و خوردن | خوردن محلول این ماده مى تواند سبب تحریکات و درد شدید در ناحيه دهان، گلو، مرى و سيستم روده اى شود. علائم بعدى عبارتند از گيجى و سرگيجه، کاهش کارایى و کما .دماى بدن کاهش می یابد |
| تنفس | بخارات این ماده سبب تحریک شدید بينى، گلو و راه هاى تنفسی می شود درتماس هاى کوتاه مدت، با تنفس مقدار بسيار بالاى این ماده ممکن است ریه ها صدمه دیده و ادم شش ها و پنوموتيس و مرگ رخ دهد |

4-کمکهای اولیه

| تماس با چشم | سریعاً چشم هاى آلوده را به صورتيکه پلک ها باز است با مقدار زیادى آب ولرم به مدت ٢٠ دقيقه شستشو داده تا آلودگى برطرف شود . سریعاً به پزشک مراجعه شود |
| --- | --- |
| تماس با پوست | هرچه سریع تر موضع آلوده را با مقدار زیادى آب ولرم به مدت ٢٠ دقيقه شستشو تماس با پوست دهيد تا آلودگى برطرف شود. سریعاً به پزشک مراجعه شود |
| بلعیدن و خوردن | هرگز به فردى که بى هوش است از راه دهان چيزى نخورانيد . فرد را وادار به استفراغ نکنيد . درصورت هوشيارى به فرد ٣٠٠ ميلى ليتر آب با املاح معدنى رقيق بخورانيد . اگر استفراغ خودبه خود روى داد، مجدداً به فرد آب دهيد . سریعاً به پزشک مراجعه شو |
| تنفس | منبع مولد آلودگى یا فرد را به هواى آزاد برده . درصورت مشکل تنفسى به فرد دستگاه اکسيژن پزشکى وصل کنيد و درصورت قطع تنفس به وى اکسيژن مصنوعى دهيد |

5-احتیاط در زممان وقوع حادثه

| خطر آتش گیری | شدیداً قابل اشتعال است . مخلوط این گاز با هوا قابل انفجار است. |
| --- | --- |
| نحوه مناسب اطفاء | اسپرى آب، پودرخشک مواد شيميایى، فوم الکل، فوم پلى مر، یا کربن دى اکساید |
| سایر توضیحات | از آب براى خنک کردن ظروف در معرض آتش استفاده نمائيد |

6-جابجایی (دستی) و انبارداری

| احتیاطات جابجایی | این مواد را از جرقه، شعله ها و سایر منابع مشتعل و محترق دور نگه دارید . از آزاد شدن گاز و بخارات و ميست این ماده به محيط کار اجتناب کرده . در مقادیر کم و در محيطى مناسب با تهویه کافى مورد استفاده قرار گيرند |
| --- | --- |
| شرایط انبارداری | درمحيط خشک، خنک، با تهویه محيطى مناسب و به دور ازاشعه مستقيم آفتاب، شرایط انباردارى گرما و سایر منابع مشتعل و محترق دیگر نگهدارى شوند |

7-حفاظت فردی

| حفاظت پوست | از دستکش، لباس، پيش بند و کفش مقاوم در برابر مواد شيميایى استفاده شود |
| --- | --- |
| حفاظت چشم | از عینک محافظ با قاب دور چشم استفاده شود . در اکثر مواقع محافظ صورت ضرورى است .در زمان کار با این ماده از لنزهاى تماسى استفاده نشود |
| حفاظت بدن | دستکش، لباس، پيش بند و کفش مقاوم در برابر مواد شيميایى . دوش و چشم شور ایمنى در محيط هاى کار با این ماده الزامى است |
| حفاظت تنفسی | از سيستم هاى حفاظت تنفسى و ماسک های مناسب استفاده شود |

8-سم شناسی

| اثرات حاد | در بيشتر مطالعات آزمایشگاهى نشان داده شده است که استنشاق طولانى مدت ١ پى پى ام از این ماده سبب انقباض دستگاه تنفسى، تحریکات چشمى و پوستى مى شود |
| --- | --- |
| حد تماس | TLV STEL : 2 ppm ACGIH :TLV TWA : 0/75ppm |
| سایر اطلاعات | سرطان زائى گروه A2- سرطان بينى |

نوع ماده شیمیایی : گازهای بی هوشی (گازخنده و عامل های هالوژنه)

1-اطلاعات عمومی

| نام شیمیایی | مونوکسید نیتروژن، ایزوفلوران، سووفلوران، دسفلوران، هالوتان |
| --- | --- |
| نامهای مترادف | - |
| خانواده شیمیایی | هالوژنها |

2-خواص فیزیکی - شیمیایی

| حالت فیزیکی | به صورت محلول یا گاز است. |
| --- | --- |
| رنگ | بی رنگ |
| بو | معمولا بوی کمی دارند |

3-مخاطرات

| تنفس | ازدست دادن هوشیاري، تهوع، سرگیجه، سر درد، خستگی، تحریک پذیري، خواب آلودگی، مشکلات در تطابق، نازایی، سقط جنین، نواقص مادرزادي، سرطان، مشکلات کبد و کلیه. |
| --- | --- |

4-کمکهای اولیه

| تنفس | فرد مسموم را فورا به یک فضای آزاد انتقال داده و هیچ مایعی به آن داده نشود و فورا به سوپروایزر اطلاع داده شود. |
| --- | --- |

6-جابجایی (دستی) و انبارداری

| احتیاطات جابجایی | این مواد را از جرقه، شعله ها و سایر منابع مشتعل و محترق دور نگه دارید . از آزاد شدن گاز و بخارات و ميست این ماده به محيط کار اجتناب کرده . در مقادیر کم و در محيطى مناسب با تهویه کافى مورد استفاده قرار گيرند. در جابجایی آنها فقط از گاریهای مخصوص جابجایی استفاده شود. |
| --- | --- |
| شرایط انبارداری | درمحيط خشک، خنک، با تهویه محيطى مناسب و به دور ازاشعه مستقيم آفتاب، شرایط انباردارى گرما و سایر منابع مشتعل و محترق دیگر نگهدارى شوند |

7-حفاظت فردی

| حفاظت تنفسی | از سيستم هاى حفاظت تنفسى و ماسک های مناسب استفاده شود |
| --- | --- |

8-سم شناسی

| اثرات حاد | سرطان، سقط جنین، مشکلات کبد و کلیه، نازایی، سردرد |
| --- | --- |
| حد تماس | TLV STEL : ACGIH :TLV TWA : |

سموم

مقدمه

امروزه مقادیر قابل توجهی مواد شیمیایی در سطح جهان تولید و نگهداري می شود که علیرغم منافع کلان اقتصادي،همواره کاربرد آنها توام با خطرات احتمالی بهداشتی و زیست محیطی می باشد. به همین علت در سالهاي اخیر نگرانی ها نسبت به تأثیراتی که مواد و عوامل شیمیایی می توانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر سلامتی انسان و محیط زیست او داشته باشند افزایش یافته است.

اصولا سموم را به چهار دسته تقسیم می کنند که عبارتند از:

  - سموم ارگانو کلره ‏

  - ارگانو فسفره

  - کارباماتها

  - پایروتروئیدها

- سموم کلره

این گروه از سموم در طیف وسیعی بر علیه آفات و حشرات موذي،مورد استفاده قرار گرفته است. از مهمترین سمومی که در این گروه قرار دارد می توان به سموم ذیل اشاره نمود :

ددت, دیلدرین BHC دیکوفول, آلدرین, کلردان, هپتاکلرواندوسولفان.

از مهمترین خصوصیات این سموم می شود به پایداري طولانی آنها درمحیط و طیف وسیع حشره کشی آنها اشاره نمود.

این دسته سموم قبلا در بهداشت مصرف داشته ولی امروزه به دلیل خاصیت ابقایی بیش از حد در طبیعت و نیز قابلیت تجمعی در بافت های چربی جانوران کمتر از آنها استفاده می شود.

سردسته این سموم سم ددت بوده که به جرات می توان گفت نقش آن در زندگی بشر به اندازه پنی سیلین بوده و با استفاده از آن توانستند ناقلین بیماری مانند : طاعون ، تیفوس ، تب زرد ، مالاریا ‏، بیماری خواب و ... را کنترل کنند.

این سم با توجه به کم خطر بودن و خاصیت ابقایی بالا در اماکن و جاهای مناسب مثل مبارزه با مار و عقرب و رتیل و بویژه موریانه که نیاز به خصوصیات فوق دارد جزء بهترین گزینه ها خواهد بود .

امروزه استفاده از این سم منسوخ شده است .

- سم دیگر این دسته لیندین بوده که بیشترین کاربرد آن در مورد حشرات و جوندگان خزنده و رونده مانند : عقرب ‏، رتیل ، مورچه ، موریانه کاربرد دارد.

2-  سموم فسفره:

حشره کشهاي فسفره مصنوعی،مولکولهاي آلی حاوي فسفر می باشند.  همزمان با جنگ جهانی دوم این گروه از سموم بعنوان گازهاي جنگی توسط آلمانی ها سنتز شدند و سپس به خاصیت حشره کشی آنها پی برده شد. تا کنون بیش از 100 ترکیب از این سموم به بازار آمده است و از راههاي مختلف بر روي حشرات اثر می گذارند.

ازمهمترین سموم در این گروه می توان به مالاتیون, پاراتیون, دیازینون, سیستوکس, متاسیستوکس, تمفوس, کلروپیروفوسمتیل , پیریمیفوسمتیل, فنتیونوفنیتروتیون اشاره نمود.

خاصیت ابقایی این سموم در مقایسه باسموم کلره کمتر می باشد. این سموم بیشتر در کشاورزی کاربرد داشته ولی امروزه با تغییر در فرمولاسیون برخی از این سموم مانند دیازینون و دورسبان و تبدیل آنها به سموم میکروکپسولی به نام دیاکاپ و امپایر 20 تحولی در استفاده از این سموم در بهداشت ایجاد نموده اند.

سموم اکتیلیک ‏، دورسبان ، مالاتیون ، دیازینون و .. که اصولا دارای سمیت بالا برای پستانداران بوده و بیشتر با غلظت 10 برابر معمول در کشاورزی در بهداشت مصرف می شوند. به عبارت دیگر غلظت پیشنهادی در بهداشت 10 برابر دوز پیشنهادیکارخانه جهت کنترل حشرات کشاورزی است.این سموم بیشتر با غلظت 5/2% یعنی 250 سی سی در 10 لیتر آب در بهداشت مصرف می شوند.

- از این دسته سموم بهتر است در مواقعی که حشرات به سایر سموم مصرفی در بهداشت جواب نمی دهند استفاده نمود.

3-کارباماتها:

این گروه ازسموم از نظر مکانیسم عمل بر روي حشرات شبیه سموم فسفره هستند. از مهمترین سمومی که دراین گروه قرار دارند  می توان کارباریل, پروپوکسور, فورادانآلدیکارپرانامبرد. این دسته سموم نیز بیشتر در بهداشت مورد استفاده داشته ولی مهمترین ایرادی که برخی از این سموم دارند دیر اثر بودن تاثیر آنهاست از جمله این سموم می توان به کارباریل یا سوین  و پروپوکسور یا بایگون اشاره کرد.

از سم بایگون( مایع) بیشتر به صورت 5/2% برای مصارف بهداشتی استفاده شده و کارایی آن برای اکثر حشرات بسیار مناسب است .از سم سوین (پودری) بیشتر به صورت پودری و یا محلول در آب برای مبارزه با حشرات و سایر بندپایان خزندگان و رونده مانند : رتیل ، عقرب ، مورچه ، ملخ و ... استفاده می شود .

4- سموم پایروتروئید:

این گروه از سموم نسل جدیدي از حشره کش ها را بوجود آورده است. منشاء این گروه از سموم از گل پیرتربوده است که مبدأ آن ایران می باشد. از نظرساختمان شیمیایی, استریک اسید و الکل می باشند. دردهۀ 1990 این گروه بصورت مصنوعی سنتز شدند. اولین گروه از این سموم که به بازار عرضه شدند در مقابل نور سریعاً تجزیه می شدند. متعاقباً بر روي فرمول شیمیایی آنها کارهاي فراوانی انجام پذیرفت و سمومی به بازار عرضه گردید که خاصیت ابقائی بیشتري در طبیعت داشتند. هم اکنون بیشترین استفاده را درکنترل حشرات خانگی وآفات کشاورزي به خود اختصاص داده اند. مهمترین پایروتروئیدها عبارتنداز : آلترین, بیوآلترین, رزمترین, بیورزمترین, پرمترین, سایفلوترین, دلتامترین, سایپرمترین, لمبداسی هالوترینوفنترین.  سموم فوق را در کنترل ناقلین مالاریا به صورت هاي سمپاشی ابقایی داخل منازل, سم پاشی فضایی و استفاده از پشه بندهاي آغشته به سموم،به کارمی برند.

امروزه بیشترین سموم مصرفی در بهداشت به دلیل کم خطر بودن آن برای انسان و سایر پستانداران از دسته سموم پایروتیروئیدی می باشد.

-از این دسته سموم می توان به سمومی مانند کوپکس ، آیکون ، پرمترین ، سیپرمترین ، دلتامترین  که بیشترین مورد مصرف را در کشور ما دارند،  نام برد.

در حال حاضر از آیکون و دلتامترین 5% بیشتر در مبارزه با پشه ها بویژه ناقلین مالاریا و آغشته کردن پشه بندها  و مبارزه با پشه خاکی ها استفاده می شود.

ایمنی سموم

راههاي ورود سم به بدن

1-  سم می تواند از راه نفس کشیدن وارد ریه ها شود.

2-سم می تواند از طریق پوست وارد بدن شود.

3-سم می تواند از راه دهان و خوردن وارد بدن شود

موارد مصرف سموم

استفاده از سموم تنها راه حل مبارزه با حشرات نیست،بلکه راه حل اساسی مبارزه باحشرات و جوندگان بهسازي محیط ورعایت نظافت و بهداشت محیط است در صورتیکه این مسایل رعایت نشود،مدتی پس از سمپاشی مجددا محیط آلوده به حشرات و ناقلین خواهد شد.

درجه شدت یا ضعف زیان آوري سموم بستگی به موارد زیردارد

نوع مادة شیمیایی

راه ورود به بدن

مدت تماس بدن با مادة شیمیایی

سم را چگونه و کجا باید نگهداري کرد؟

1-سم را باید دور از دسترس افراد و بچه ها و د رمحلی مجهز به درب و قفل مناسب نگهداري نمود.

2-سم باید در قوطی و ظرف خودش نگهداري شود و هرگز نباید آن را داخل ظرف یا شیشه دیگر ریخت چون ممکن است اشتباهاً از آن استفاده شود .

3-بعد از هر بار استفاده حتماً باید درب قوطی سم محکم بسته شود .

4-سم را نباید با وسیله نقلیه اي که مسافر،دام و یا مواد غذایی حمل می شود جابجا کرد .

5-سم نباید در محل و یا نزدیک مواد غذایی نگهداري شود .

اصول ایمنی در کار با آفت کشها :

-کلیه ظروف حاوي سموم و آفت کشها بایستی داراي برچسبی باشند که بر روي این برچسبها اطلاعاتی شامل نام و نوع سم، درجه سمیت، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، اطلاعات بهداشتی سم، توصیه هایی در مورد کمکهاي اولیه، شرایط نگهداري  و حریق، آن ماده درج شده باشد.

- تمام افرادي که از سموم دفع آفات استفاده می کنند باید قبل از مصرف اطلاعات کافی را در مورد ماده مورد نظر کسب کرده و از عوارض ناشی از تماس با سم اطلاع کافی داشته باشند.

-  در هنگام سم پاشی بایستی اطلاعاتی به ساکنین منطقه و یا محل در مورد زمان سم پاشی و نوع سموم مصرفی داده شده و به آنها گفته شود که اگر عوارض خاصی را مشاهده کنندسریعا” موارد را گزارش نمایند.

- -کف انبار نگهداري سم بایستی از جنس بتون و غیر قابل نفوذ باشد، داراي دما ورطوبت مناسب  15) درجه سانتیگراد ( 40 % - با تهویه کافی بوده و سموم در ظروف کاملا”دربسته، بدور از مواد غذایی و بر روي پالت، نگهداري شود. دردسترس بودن کپسولهاي اطفاء حریق و جعبه کمکهاي اولیه در این محل ضروري است .

رعایت نکات ایمنی در هنگام سم پاشی

نکات قبل از سمپاشی:

- برچسب آفتکش را مطالعه کنید.

- مطمئن شوید آفتی که می خواهید کنترل کنید در لیست روی برچسب ذکر شده باشد.

- آیا نیازی به لوازم حفاظتی خاص وجود دارد؟

- ادوات مورد نیاز برای سمپاشی چیست؟

- در مورد زمان سمپاشی مطمئن شوید.

نکات در طول سمپاشی:

- همیشه در طول سمپاشی شلوار بلند، پیراهن آستین بلند، دستکش، جوراب و کفش بپوشید. در صورت نیاز به لوازم حفاظتی خاص شامل ماسک و کفشهای غیر قابل نفوذ حتماً از آنها استفاده کنید.

- از پوشیدن کفش چرمی خودداری کنید. چرا که کفش چرمی به راحتی آفتکش را جذب کرده ولی به سختی شسته میشود.

- مراقب باشید چشمها، دهان و یا پوست شما به محلول آفتکش آلوده نگردد.

- دستهای خود را پس از سم پاشی و قبل از خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات و یا استفاده از توالت کاملا با آب و صابون بشوئید.

- از تنفس غبار آفتکش خودداری کنید و در صورت سمپاشی در فضای بسته پنجره ها را باز نگه دارید.

- تا قبل از خشک شدن محل سمپاشی و یا خروج کامل غبار حاصل از آفتکش، کودکان و حیوانات اهلی را از محل دور نگه دارید. ضمنا در صورت درج حداقل زمان ورود مجدد به محل سمپاشی  بر روی برچسب قوطی آفتکش، آنرا رعایت نمائید.

- از سمپاشی در محلی که باعث آلودگی مواد غذایی، لوازم آشپزخانه و یا محل آماده سازی غذا گردد خودداری نموده مگر آنکه اجازه این کار بر روی برچسب قوطی داده شده باشد. .

- توصیه های روی برچسب قوطی را برای روشهای سمپاشی رعایت کنید. در صورت عملی بودن به صورت نقطه ای و لکه ای سمپاشی گردد نه بطور یکنواخت و در تمامی سطوح. در صورتیکه سمپاشی در درزها و شکافها توصیه شده به صورت نوار باریکی سمپاشی گردد.

- هرگز آفتکش ها را بیش از غلظت توصیه شده بر روی برچسب قوطی آن بکار نبرید.

نکات بعد از سمپاشی:

- دستهای خود را سریعا پس از سمپاشی با آب تمیز و صابون بشوئید. و در کوتاه ترین زمان ممکن دوش بگیرید.

- تمامی پوشاکی را که در زمان تهیه محلول آفتکش و سمپاشی استفاده نموده اید، سریعا با استفاده از مواد شوینده قوی شسته و در آفتاب خشک کنید.

- وسائل اندازه گیری آفتکش ها را بطور مجزا از سایر لوازم  بخصوص لوازم آشپزخانه، نگهداری کنید.

- ظروف خالی آفتکش ها را بر اساس توصیه روی برچسب و توصیه های مقامات مسئول محلی امحاء کنید .

کمکهای اولیه و علائم مسمومیت :‌

در صورت بلع یا آشامیدن : اگر مسموم هشیار باشد دهان را بشوئید و 300-200 میلی لیتر آب (یک لیوان) داده شود. سپس در اسرع وقت به اورژانس بیماستان مراجعه شود. ایجاد استفراغ فقط تحت نظر پزشک باید انجام شود. اگر مسموم خود به خود دچار تهوع شد او را به شکم خوابانده تا در حین استفراغ تنفس نکند. سپس سریعاً از پزشک تقاضای کمک یا به اورژانس مراجعه شود.

در صورت تماس با چشم : با آب فراوان بشوئید در صورت ادامه علائم حساسیتی به پزشک مراجعه گردد.

در صورت تماس با پوست : با آب و صابون فراوان بشوئید و در صورت ادامه علائم حساسیتی به پزشک مراجعه شود.

در صورت استشمام : مسموم را فوراً به هوای آزاد برسانید و در صورت نیاز، تنفس مصنوعی انجام شود.

لیست سموم مجاز کشورجهت مبارزه با آفات خانگی

| ردیف | نام | کلاس | گروه | نامتجاري | فرمولاسیون | پادزهر | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آلترین | حشره کش | پایروتروئید | pynamin | EC25% | پادزهر اختصاصی ندارد | - |
| 2 | بندیوکارب | حشره کش | متیل کاربامات | فایکام | WP%80 | سولفات آتروپین | این سم کولین استراز خون را کاهش می دهد . |
| 3 | بیوالترین | حشره کش | پایروتروئید | بیوالترین | L0/2% | پادزهر اختصاصی ندارد | - |
| 4 | بیورسمترین | حشره کش | پایروتروئید | - | L 1% | پادزهر اختصاصی ندارد | - |
| 5 | پرمترین | حشره کش | پایروتروئید | کوپکس | WP25% | پادزهر اختصاصی ندارد | - |
| 6 | پروپکسور | حشره کش | کاربامات | بایگون | EC 25% | پادزهر اختصاصی ندارد | - |
| 7 | پیرترین | حشره کش | پایروتروئید | Alfadex | EC25% | پادزهر اختصاصی ندارد | این سم کولین استراز خون را کاهش می دهد |
| 8 | تترامترین | حشره کش | پایروتروئید | نئوپاينامین | - | پادزهر اختصاصی ندارد | - |
| 9 | سایفلوترین | حشره کش | پایروتروئید | سولفاك | Wp % 10 |  |
| 10 | برودی فایکوم | موش کش | آنتی کواگولانت | کلرات | % 0005/0B | k ویتامین 1 | فرمولاسیون سم بصورت واکس پلاك و پلیت می باشد. |
| 11 | بروما دیالون | موش کش | آنتی کواگولانت | لانیرات | % 0005/0 B | k ویتامین2 | طعمه این سم براي جوندگان لذیذ است . |
| 12 | فنوترین | حشره کش | پایروتروئید | Pynamin | - | پادزهر اختصاصی ندارد | - |
| 13 | فنتیون | حشره کش | پایروتروئید | فایکام | Wp % 10 | پادزهر اختصاصی ندارد | - |
| 14 | سایفنوترین | حشره کش | پایروتروئید | بیوالترین | % 0005/0B | پادزهر اختصاصی ندارد | - |
| 15 | چسب دبلیو | موش کش | آنتی کواگولانت | چسب دبلیو | GLUC | - | - |

مایع امولسیون حل شونده : EC	مایع: l

طمعهB :        پودرقابل تر شوندگیWP:

منابع :

- 1-شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران

- 2-عادل زاده،محمد رضا،"اصول ایمنی در صنایع نفت، گازو پتروشیمی" انتشارات خلیج فارس،تهران چاپ دوم،1388

- http://www.ccohs.ca/oshanswers/legisl/msdss. html

- سایت تخصصی بهداشت محیط ایران www. Environment . ir

- دستور العمل های بهداشت محیط

- رخشانی، احسان. 1384 . اصول سم شناسی کشاورزی(آفت کش ها)، تهران، انتشارات فرهنگ جامع.

- مسچی، مریم. 1386 . فهرست سموم مجاز کشور، تهران، انتشارات سازمان حفظ نباتات.

- زند، اسکندر. موسوی، سید کریم . (1387) . علف کش ها و روش های کاربرد آن ها، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی